目  录

第一章  概述	1

1.1建设项目的特点	1

1.2 评价工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4项目特点及关注的主要问题	4

1.5环评主要结论	4

第二章  总则	5

2.1编制依据	5

2.2环境功能区	9

2.3环境标准及评价因子	10

2.4评价等级和评价重点	15

2.5评价范围及环境敏感区	17

2.6相关规划	18

第三章  建设项目工程分析	29

3.1原审批项目基本情况简介	29

3.2项目概况	33

3.3项目影响因素分析	39

3.4项目主要污染源及污染物排放分析	47

3.5项目污染源强汇总	55

3.6与原审批项目污染源强对比	55

3.7总量控制建议值	56

3.8清洁生产	57

第四章  环境质量现状调查与评价	58

4.1地理位置	58

4.2自然环境概况	58

4.3基础设施概况	62

4.4环境质量现状评价	65

第五章  环境影响预测与评价	75

5.1施工期环境影响评价	75

5.2营运期地表水环境影响分析	75

5.3营运期地下水环境影响分析	77

5.4营运期大气环境影响分析	78

5.5营运期声环境影响分析	86

5.6固体废物影响分析	91

第六章  污染防治措施	94

6.1地表水污染防治措施及其可行性论证	94

6.2地下水污染防治措施	94

6.3废气污染防治措施	95

6.4噪声污染防治对策	98

6.5固体废物防治对策	98

6.6事故风险防范措施	101

6.7污染防治措施清单	104

6.8环保投资一览表	106

第七章  环境影响经济损益分析	107

7.1环保效益分析	107

7.2环境经济损益分析小结	108

第八章  环境管理与环境监测	109

8.1环境管理	109

8.2污染物排放管理要求	110

8.3管理制度	110

8.4环境监测	111

第九章  环境影响评价结论	115

9.1项目概况	115

9.2环境质量现状	116

9.3项目“三废”排放情况	117

9.4主要环境影响评价结论	118

9.5主要环境影响评价结论	120

9.6“三线一单”相符性分析	121

9.7建设项目环评审批原则符合性分析	122

9.8总结论	125

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境示意图

附图3：建设项目环境功能区划图

附图4：建设项目水功能区划图

附图5：建设项目卫生防护距离包络线图

附件：

附件1：立项文件

附件2：企业法人营业执照

附件3：环评批复

附件4：法人身份证复印件

附件5：租赁合同

附件6：评审会签到单

附件7：评审会专家意见

附件8：承诺书

附表：

附表1：建设项目环境保护审批登记表

# 第一章  概述

## 1.1建设项目的特点

皮革是传统的服装、鞋帽、箱包、球类用品以及人类生活多方面选用的材料，由于天然皮革成本高，对环境污染严重，很难满足市场的需求。自2003年以来，合成革及其配套产业一直是丽水经济技术开发区工业的重要组成部分，产值约占开发区全部工业总产值的47%，约占全国合成革总产值的7.11%，税收约占开发区全部工业税收的45.1%。

但在环保局整治行动中发现，合成革企业涉及项目环保审批的违法问题存在，主要表现为批少建多，未批先建，批建不符、未经环保“三同时”验收等现象。为此，2016年4月开发区委托的浙江师范大学环境科学与工程研究编制了《合成革后段企业与干法生产线产排污咨询报告》，通过后段企业的生产及产排污调查摸底与前段干法生产线的产排污调查进行分析测算，在区域污染总量不突破，环境负面影响不增加前提下，得出后段的三版（含一版、二版）、直涂、压花、揉纹、贴膜等与前段干法生产线的VOCs排放平衡替代方案，即1条干法前段生产线平衡替代4.49条直涂线，1条干法前段生产线平衡替代35.02条三版线。

丽水市精博超纤科技有限公司原名为丽水市精创超纤革业有限公司，丽水市精创超纤革业有限公司由丽水市长丰皮塑有限公司改组而成，位于丽水经济技术开发区金亭路12号，租用丽水市恒森金属制品有限公司的闲置厂房，主要从事于合成革的加工。2007年企业申报审批《丽水市长丰皮塑有限公司年产252万米合成革后段加工项目》，并于2007年7月10日通过丽水市环保局审批（丽环建[2007]108号）。

丽水市精博超纤科技有限公司以水性合成革为原辅材料，然而当时由于水性合成革生产工艺并不成熟，且市场太小，因此，企业实际以溶剂型合成革三版机、直涂机等生产线设备，导致企业一直未通过环保“三同时”验收，为此受到丽水市环保局行政处罚。考虑此历史原因，且企业已形成一定的规模，并为丽水经济技术开发区产业链的完整与后续产业深加工起到积极作用，同时也为地方税收作出一定的贡献，且根据《合成革后段企业与干法生产线产排污及防控措施咨询报告》结论：丽水经济技术开发区通过干法前段生产线有机废气产排污，置换后段处理企业有机废气产排污的量，从而促成14家后段合成革企业的启动环保审批与验收程序。同时由于企业租赁的丽水市恒森金属制品有限公司的生产厂房已出售，为此，企业决定整体搬迁至丽水经济技术开发区惠明街6号，租用丽水市创溢纺织科技有限公司的生产厂房，总建筑面积为3082.64平方米，在不突破原有产能的前提下，通过使用蒸汽集中供热管网供热，优化有机废气联合处理系统等方式进行提升改造，项目总投资1600万元。

根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目必须进行环境影响评价。受建设单位委托，由我单位承担此工作任务。为此，我单位即对企业进行了调查踏勘，收集了有关资料，并征求当地环保部门的意见，在调查和监测的基础上，对项目可能产生的环境问题进行全面分析和评价，编制此环境影响报告书（送审稿），2017年6月9日，丽水市环保局主持召开了项目环评报告书技术评审会，根据会议专家组意见，我们对环评文件做了进一步的修改，并形成报批稿，报请环境保护管理部门审批。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》规定，项目属于“N118塑料制品制造”中的“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的”，因此，项目环境影响报告类型为环境影响报告书。

## 1.2 评价工作过程

环境影响评价工作程序见图1.2-1。

图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.3分析判定相关情况

（1）根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》规定，项目属于“N118塑料制品制造”中的“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的”，因此，项目环境影响报告类型为环境影响报告书。

（2）项目选址位于“南城环境重点准入区（1102-Ⅵ-0-1）” ，属于环境重点准入区，不属于环境功能区划中的禁止建设项目，符合《丽水市莲都区（市区）环境功能区划》（2015.8）中的相关要求。

（3）项目已在丽水经济技术开发区经济发展局备案登记（丽经技备案【2017】37号），因此，项目符合国家和地方相关产业政策的要求。

（4）项目选址位于丽水经济技术开发区，用地性质为二、三类工业用地，符合《丽水市城市总体规划（2013-2030）》、《丽水市南城控制性详细规划（2007年）》、《丽水市莲都区土地利用总体规划》等相关规划要求，同时也符合《丽水经济技术开发区东扩区块规划环境影响报告书》中的相关要求。

（5）根据《合成革后段企业与干法生产线产排污咨询报告》中干法生产线和后段生产线替代方案，14家后段合成革企业（包括本项目）需要4.29条干法线进行VOCs污染平衡替代。根据调查，开发区目前已有多家合成革前段生产企业倒闭，可用于替代的干法线为12条。因此，项目VOCs总量指标由环保部门调剂解决，在开发区区域内平衡。

## 1.4项目特点及关注的主要问题

### 1.4.1项目特点

1、项目厂房和配套用房已建成，因此，不涉及土建施工过程噪声、粉尘、废水、固废等影响。

2、杭丽热电统一提供的蒸汽集中供汽管网已接到企业，到企业的蒸汽温度170~180℃，压力1.15Mpa（该压力下饱和蒸汽的温度186℃），项目搬迁后热能全部采用蒸汽供热。

3、项目主要污染物为有机废气，项目将优化有机废气联合处理系统，主要有机废气产生点如涂布、涂覆区域和烘箱之间的贴合、传输区域均采用包围型橱窗集气设计。

## 1.5环评主要结论

丽水市精博超纤科技有限公司超细纤维聚氨酯合成革（搬迁技改）项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，项目选址基本符合丽水市莲都区（市区）环境功能区划、丽水市城市总体规划和丽水经济技术开发区发展规划的要求。项目的实施符合相关法律法规以及国家和地方产业政策的要求，只要建设单位认真落实本报告提出的各项合理可行的污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目建设和营运过程中各污染物能达标排放，项目建设可满足当地环境质量要求及总量控制要求，根据建设单位编制的公众参与统计，项目公众参与未收到相关意见与建议。因此，从环境保护角度看，项目是可行的。

# 第二章  总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律法规及有关环境保护文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月3日实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年6月29日修订，2016年11月7日起施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修改，2003年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（修订后2012年7月1日起施行）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令，1998年11月29日起施行）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部33号令，2015年6月1日起施行）；

（11）《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局，环发[2006]28号文，2006年2月14日起施行）；

（12）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工业和信息化部工产业[2010]第122号）；

（13）《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资源部、国家发展和改革委员会，2012.5.23）；

（14）《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发改委第21号令）；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号，2012.7.3）；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环保部，环发〔2012〕98号，2012.8.8）；

（17）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环保部，环办[2013]104号，2013.11.15）；

（18）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国务院，国发[2011]35号，2011年10月17日）；

（19）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）>的通知》（环境保护部，环发[2015]4号，2015年1月9日）；

（20）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环境保护部，环发[2014]197号，2014.12.31。

### 2.1.2地方有关法规和环境保护文件

（1）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府321号令，2014年3月13日起施行）；

（2）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016年7月1日起施行）；

（3）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2013年修正）（浙江省人大，2013年12月19日起施行）；

（4）《浙江省水污染防治条例》（2013年修正）（浙江省人大，2013年12月19日起施行）；

（5）《浙江省环境污染监督管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令第321号，2014年3月13日起施行）；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（浙江省环境保护局，浙环发[2007]11号，2007年2月14日）；

（7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月25日）；

（8）《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅，浙环发[2014]26号，2014年4月30日）；

（9）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙江省环保厅，浙环发[2009]76号，2009年10月29日）；

（10）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙江省环保厅，浙环发[2012]10号，2012年2月24日）；

（11）《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物总量削减替代、区域限批等制度的通知》（浙江省环保厅，浙环发[2009]77号，2009年10月29日）；

（12）《关于印发浙江省环保局主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》（浙江省环境保护局，浙环发[2007]57号，2007年10月）；

（13）《关于印发<浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）>的通知》（省淘汰办、省经信委、省质量技监局、省环保厅，浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）；

（14）《浙江省排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法实施细则》（浙环函[2011]247号，2011.5.13）；

（15）《浙江省人民政府关于进一步加强环境保护工作的意见》（浙政发[2012]15号，2012.2.20）；

（16）《关于印发<浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案>的通知》（浙环发[2012]41号，2012.5.10）；

（17）《浙江省国土资源厅浙江省发展和改革委员会浙江省经济和信息化委员会关于发布实施<浙江省限制用地项目目录（2014年本）>和<浙江省禁止用地项目目录（2014年本）>的通知》（浙土资发[2014]16号，2014.4.15）。

（18）《关于印发<浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理实施办法（试行）>的通知》（浙环函[2012]449号，2012年11月5日）；

（19）关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知（浙江省环保厅，浙环发(2014)28号，2014年5月19日）；

（20）《浙江省挥发性有机物污染整治方案》(浙环发[2013]54号，2013.11.4)；

（21）浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染防治行动计划（2013—2017年）的通知；

（22）《丽水市人民政府办公室关于实施丽水市生态工业发展负面清单制度的通知》，丽水市人民政府办公室文件（丽政办发[2014]76号），2014.5.22。

### 2.1.3技术规范

（1）国家环保部《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）国家环保部《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）国家环保总局《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

（4）国家环保部《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）国家环保总局《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（6）国家环保部《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

（7）国家环保部《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（8）国家环保总局《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13202-91）；

（9）浙江省环保局浙环发[2005]30号文《关于印发<浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）的通知>》；

（10）国家环保部和国家发改委令《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）；

（11）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

### 2.1.4项目技术文件

（1）浙江丽水合润皮饰有限公司与环评单位签订的《技术咨询合同书》；

（2）浙江丽水合润皮饰有限公司项目可行性报告；

（3）浙江丽水合润皮饰有限公司废气处理方案；

（4）建设单位提供的有关项目的其他环评资料。

### 2.1.5有关规划

（1）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》；

（2）《浙江省环境空气质量功能区划技术报告》；

（3）《丽水市城市总体规划（2013~2020年）》；

（4）《丽水市莲都区土地利用总体规划》（2006~2020年）；

（5）《丽水市莲都区（市区）环境功能区划》（2015.07）

（6）《丽水市环境保护“十三五”规划》（2016.04）；

（7）《丽水市生态工业发展规划（2014~2020年）》；

（8）《丽水经济技术开发区水阁工业区控制性详细规划》（2015-2020）；

（9）《丽水经济技术开发区化工新材料集中区产业转型发展专线规划环境影响报告书》（2015.11）。

## 2.2环境功能区

### 2.2.1大气环境功能区

根据《浙江省空气环境质量功能区划分图集》，项目所在区域属于二类环境空气质量功能区。

### 2.2.2水环境功能区

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目附近地表水体主要为瓯江大溪，水功能区为大溪丽水农业、景观娱乐用水区，水环境功能区为多功能区，目标水质为Ⅲ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在区域的水功能区划划分情况见表2.2-1。

表2.2-1  水功能区划划分情况

| 水功能区 |  | 水环境功能区 |  | 功能区范围 |  | 现状水质 | 目标水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 起始 断面 | 终止 断面 |  |  |
| G0301100503023 | 大溪丽水农业、景观娱乐用水区 | 331102GA050201000450 | 农业、景观娱乐用水区 | 上沙溪 村下 | 丽水青田交界处 | III | III |

### 2.2.3声环境功能区

项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，周边为工业企业，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），属于3类声环境功能区。

### 2.2.4莲都区环境功能区划

根据《丽水市莲都区（市区）环境功能区划》（2015.8），项目位于南城环境重点准入区（1102-Ⅵ-0-1），属于环境重点准入区。

## 2.3环境标准及评价因子

### 2.3.1评价因子

根据项目的建设内容，通过工程分析、环境影响识别、项目所在地区存在的环境问题以及周边的环境保护目标，确定项目评价因子见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因子识别

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、DMF、非甲烷总烃 | 颗粒物、DMF、非甲烷总烃 |
| 2 | 地表水 | pH、CODMn、BOD5、氨氮、总磷、石油类 | 化学需氧量、氨氮 |
| 3 | 地下水 | 化学特征因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； 水质监测因子：pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、总氰化物、高锰酸盐指数、氟化物、砷、汞、铅、铁、锰、溶解性固体、镉、六价铬、总硬度、总大肠菌群、细菌总数 | / |
| 4 | 声环境 | LAeq | LAeq |
| 5 | 土壤 | pH、铜、铬、镍、铅、锌、镉、汞、砷 | / |
| 6 | 固体废物 | — | 生产固废、生活垃圾 |

### 2.3.2环境质量标准

（1）水环境

项目附近水体为大溪，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，相关标准值见表2.3-2。

表2.3-2  地表水环境质量标准         单位：mg/L（pH除外）

| 污染标准 | pH | DO | CODCr | CODMn | BOD5 | NH3-N | TP | TN | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6～9 | ≥5 | ≤20 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 |

（2）大气环境

根据对丽水市水阁工业区内合成革行业的调查发现，合成革企业所使用的溶剂种类较为复杂，合成企业除了使用DMF外，还使用多种有机溶剂，为更为准确地核定合成革企业的污染源强，本次评价将企业使用有机溶剂（除DMF外）的归类为其他溶剂，将有机溶剂（除DMF外）使用过程中所产生的有机废气归类为非甲烷总烃。

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，DMF执行国家环保局（87）国环建字160号文规定值，具体标准详见表2.3-3。

表2.3-3  环境质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值ug/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 年平均 | 40 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| DMF | 年平均 | 70 | 按照*①计算 |
|  | 日平均 | 200 | 国家环保局（87）国环建字160号文规定值 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 参考《大气污染物综合排放标准详解》 |

注：①参考美国环保局工业环保实验室推算化学物质在环境介质中含量限度值的计算模式确定。该计算模式确定的浓度值相当于我国的居住区大气允许浓度中的日平均浓度。计算模式如下：Xp(mg/m3)＝1.07×10-4×LD50，式中LD50(mg/kg)：大鼠经口的半数致死量。②：按HJ/T2.2-93《环境影响评价技术导则· 大气环境》8.1.2.5条“......，一次取样，日、月、季（或期）、年平均值可按1、0.33、0.20、0.14、0.12的比例关系换算。

（3）声环境

项目评价区域内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体见表2.3-4。

表2.3-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

| 类别 | 标准值（Leq，dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）地下水

项目区域地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，具体见表2.3-5。

表2.3-5  地下水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）

| 项目名称 | pH | CODMn | 镉 | 六价铬 | 铁 | 锰 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5~8.5 | ≤3.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤250 |
| 项目名称 | 硫酸盐 | 锌 | 砷 | 镍 | 铅 | 铜 | / |
| Ⅲ类标准值 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | / |

5、土壤

项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，周边区域土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的三级标准，具体见表2.3-6。

表2.3-6  土壤环境质量标准值           单位：mg/kg

| 项目 | 三级 |
| --- | --- |
| 土壤pH值 | <6.5 |
| 砷水田 ≤ 旱地 ≤ | 30 40 |
| 铜农田等 ≤ 果园 ≤ | 50 150 |
| 铅≤ | 250 |
| 铬水田 ≤ 旱地 ≤ | 250 150 |
| 锌 ≤ | 200 |
| 镍 ≤ | 40 |

### 2.3.3污染物排放标准

（1）废水

项目位于丽水经济技术开发区水阁工业区，所产生的生产废水不外排，经收集后，由合成革前段厂（丽水市乾远制革有限公司）定期清运，回收其中DMF，回收产生的废水由前段厂处置。生产废水中DMF浓度要求控制在18%~24%。

仅有部分生活废水经厂内隔油池、化粪池处理后，纳入园区污水管网，最终送入丽水市水阁污水处理厂处理后排入瓯江。因此企业废水仅为生活污水，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，水阁污水处理厂尾水排放《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，具体指标见表2.3-7和表2.3-8。

表2.3-7  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）  单位：mg/L（pH除外）

| 项目名称 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 石油类 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | 20 | ≤100 |

表2.3-8  城镇污水处理厂污染物排放标准      单位：mg/L（pH除外）

| 排放标准 | pH | CODCr | BOD5 | 动植物油 | TN | SS | NH3-N* | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A标准 | 6~9 | ≤50 | ≤10 | ≤1 | ≤15 | ≤10 | ≤5（8）* | ≤0.5 | ≤1 |
| 排放标准 | 阴离子表面活性剂 |  |  | 色度（稀释倍数） |  | 粪大肠菌群数/（个/L） |  |  |  |
| 一级A标准 | ≤ 0.5 |  |  | ≤30 |  | ≤ 103 |  |  |  |

*注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（2）废气

项目在配料、涂饰、印刷、直涂过程中产生大量含有机溶剂的废气，根据《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB1902-2008），项目废气浓度排放标准见表2.3-9。

表2.3-9  《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB1902-2008）

| 污染项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒（m） | 无组织排放浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| DMF | 40* | 15 | 0.4 |
| VOCs | 200 | 15 | 10 |

*由于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB1902-2008）未对后处理工艺中的DMF排放限值做规定，因此DMF排放限值参照《丽水水阁工业区合成革生产企业环境污染调查评估及整治对策分析咨询报告》（浙江省环境保护科学设计研究院）推荐值。

工艺粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，其中无组织粉尘执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB1902-2008）新建企业厂界无组织排放限值，具体标准值见表2.3-10。

表2.3-10  工艺粉尘排放标准

| 污染项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率kg/h |  | 无组织排放浓度监控点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |  |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 0.5 |

油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型标准，详见表2.3-11。

表2.3-11  《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（10 J/h） | ≥1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设备最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |
| 标准规定：排放油烟的餐饮食业单位须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标。 |  |  |  |

（3）噪声

项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，企业厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表2.3-12。

表2.3-12  《工业企业厂界环境噪声排放标准》      单位：dB

| 厂界外声环境功能区类别 | 等效声级LAeq |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3 | 65 | 55 |

（4）固体废弃物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单；危险固体废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

## 2.4评价等级和评价重点

### 2.4.1评价等级

按照《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1-2011）、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJT2.4-2009）中评价工作的分级规定，即综合考虑项目主要生态环境因子的阈值及其变化程度、工程影响范围、评价区生态环境的敏感性，以及生态影响是否超越了项目所在区域的生态负荷或环境容量等，对项目环境影响后评价工作等级进行了判别。

（1）地表水环境评价等级

项目生产废水委托丽水市乾远制革有限公司处理，生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入市政污水管网，经水阁污水处理厂处理后排放。根据污染源强分析可知，污水排放量为6.4t/d，废水总排放量小于1000t/d，污水水质简单。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93），关于地表水环境评价工作等级的规定，确定项目地面水环境影响评价等级为三级。

（2）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中关于建设项目地下水评价工作等级的规定，项目地下水评价等级各项判定依据见表 2.4-1。

表2.4-1  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

项目位于丽水经济技术开发区，不属于饮用水水源保护区和地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，地下水环境敏感程度属于不敏感，建设项目为Ⅲ类建设项目，项目地下水评价等级判定依据见表2.4-2。

表2.4-2  评价等级工作分级表

| 类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可见，根据地下水导则评价工作等级分级依据判定，项目地下水环境评价等级确定为三级。

（3）环境空气

项目产生的废气主要为DMF、非甲烷总烃。

根据工程分析结果，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准限值10％时所对应的最远距离D10％，其中Pi的定义为：

Pi= Ci/Coi×100％

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的标准浓度限值，mg/m3。

Coi选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于无小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍值。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T 2.2-2008）的评价工作等级划分原则，工作等级划分见表2.4-3。

表2.4-3  评价工作等级（一、二、三级）

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

项目的污染物以点源、面源形式排放，用估算模式对污染物进行估算，根据计算结果，确定项目的大气环境评价等级为三级。

（4）声环境评价等级

项目位于丽水经济技术开发区，噪声主要来自生产设备及动力机械运行过程，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJT2.4-2009）中工作等级划分判据及项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响评价等级为三级。

（5）环境风险

按照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2009）中的规定及《建设项目环境风险评价技术导则》中对评价工作等级的划分，项目未构成重大危险源，环境风险评价等级确定为二级。

### 2.4.2评价重点

（1）评价以废气、废水为主，兼评噪声和固体废弃物。

（2）本次环评的保护对象为丽水市精博超纤科技有限公司职工和周围环境。

## 2.5评价范围及环境敏感区

### 2.5.1评价范围

根据《环境影响评价技术导则》和《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》的要求，项目的污染特点确定评价范围为：

（1）大气评价范围：以污染源为中心，直径为5km范围内的大气环境。

（2）水环境评价范围：项目生产废水委托丽水市乾远制革有限公司处理，生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入市政污水管网，最终由水阁污水处理厂处理达标后排入大溪。因此，本评价主要针对项目所产生的废水纳管可行性进行分析。

（3）噪声评价范围：厂区厂界外200m范围内。

（4）地下水评价范围：项目地下水评价等级为三级，根据导则要求，本次地下水评价范围为周边6km2。

（5）环境风险：项目风险评价等级为二级，其大气风险评价范围为距离源点不低于3km范围。

### 2.5.2环境保护目标

根据现场踏勘，项目所在地周围主要环境保护目标及控制要求见表2.5-1。

表2.5-1  主要环境保护敏感对象情况一览表

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 最近距离 | 敏感性 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 水阁村 | 北 | 400m | 一般 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 张村 | 东北 | 1600m | 一般 |  |
|  | 上桥村 | 北 | 470m | 一般 |  |
|  | 石牛村 | 西 | 940m | 一般 |  |
| 地表水 | 瓯江大溪 | 西 | 1200m | 一般 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |  |  | 一般 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类 |

注：根据调查，龙石村已完成整体搬迁，村庄正在拆除过程中，因此，不将其列为环境敏感点。

## 2.6相关规划

### 2.6.1丽水市城市总体规划（2013-2030）

根据《丽水市城市总体规划（2013~2030年）》，丽水市中心城市发展相关规划如下：

（1）性质

关于丽水中心城市的性质定位比较一致地倾向于作为浙西南中心城市。浙西南中心城市自然成为丽水中心城市稳固的、长期的、历史性的城市性质定位。

（2）人口规模

近期（2012）40.3万人，中期（2020年）60万人，远期（2030年）70万人。

（3）建设用地规模

近期（2012年）为38.30km2，人均95m2；中期（2020年）为63.44km2，人均105.7m2；远期（2030年）为87.50km2，人均125m2。

（4）莲都区（市区）协调发展规划

①第一产业空间布局

以“两区”建设为平台，推进丽水农业生态科技园区、省级现代农业综合园区和粮食生产功能区建设。规划莲都区形成1个省级现代农业综合区、5个农业主导产业示范区、10个特色农业精品园和3万亩粮食生产功能区“1+5+10”的农业产业空间布局。

②第二产业空间布局

规划形成“一园一区多点”的第二产业总体布局框架。

Ⅰ一园：指丽水生态产业集聚区南城产业园区块，具体包括丽水经济开发区、景宁民族工业园区以及空港产业园。

Ⅱ一区

一区：指丽水工业园区（含高溪低丘缓坡产业区块）。

提升完善碧湖产业区块，立足原有五金机电产业相对集聚优势，重点发展相关配套产业，打造具有比较优势的五金机电特色产业。发挥好全区工业发展主平台、主战场的作用，大力引进和发展符合莲都实际的高新技术产业。

碧湖区产业块重点加快园区生活服务配套设施建设，把之建成基础设施完善、配套功能齐全、产业布局优化、环境优美的新型生态工业园区，成为全区招商引资的承接区、先进制造业的集聚中心区、生态文明建设的示范区、创业创新的先行区。同时推进北部农产品加工园区建设，依托生态观光农业、农产品综合市场的开发建设，通过引导农产品加工企业向园区集聚，引进农产品加工龙头企业，丰富产品种类，提高产品附加值，形成农副食品加工为导向的特色产业园。

南山园区重点强化转型升级，结合“中闲”建设要求，在产业发展导向及空间景观上进行重点协调。在产业导向上，着重引导区内企业向旅游产业设计制造、特色农副产业加工等休闲旅游相关产业发展，同时兼顾现有产业发展基础，推动企业自主创新，鼓励企业加强研发设计，实现产品转型，提高产品附加值，提升产业竞争力，制订相关政策措施严格控制区内污染物排放。在空间景观上，按照瓯江两侧景观控制要求，对建筑建筑立面及园区公共空间景观进行整治与优化。

拓展谋划高溪低丘缓坡产业区块。高溪低丘缓坡地块位于高溪以北。根据先易后难、连片开发、有序推进的原则，分期推进实施。该地块是碧湖产业区块的补充，无论是产业安排还是基础设施建设可与碧湖产业区块统筹考虑，共建共享。

Ⅲ多点：包括大港头、雅溪、老竹等乡镇工业点。

对各片区设置产业准入门槛，引导优质、环保及生态的适合丽水总体发展目标的产业进入。

大港头重点推进竹木制品园区建设。依托现状资源与产业优势，引导镇区原有木制品加工企业（成品加工）集聚生产，主要发展竹木和旅游工艺制品加工业，发展“古堰画乡”配套产业，以改善“古堰画乡”的环境和形象。

积极谋划老竹区块工业发展空间，以发展与旅游产品和农产品加工为特色的制造业为主，同时处理好与景区空间关系，减少对景观的不利影响。

（5）工业用地布局规划

1）规划目标

以丽水经济开发区为依托，建设成为生态经济品牌响亮、产业高度集聚、空间分工合理、功能作用强大的特色产业集聚区。综合竞争力显著提升，技术创新能力进一步增强，科技创新平台日趋完善，企业自主创新能力不断提高，产业集群效应充分显现，产业分布格局清晰，特色产品行业优势明显，涌现出一批具有较强竞争力的龙头企业和区域知名品牌产品，清洁生产和循环经济理念全面普及，产业生态链完全形成，成为丽水市加快跨越式发展步伐、优化产业结构、新兴特色产业和生态产业集聚的示范区和主战场，有力推动丽水城市化进程。

2）规划布局

规划工业用地1556.58万m2，占城市建设总用地的18.5%，人均用地为22.2m2。工业用地采取集中布局形式，均位于南城区域内，主要包括丽水经济开发区、丽景园以及空港经济区三大区块。

①丽水经济开发区：丽水生态产业集聚区的核心组成部分，规划工业用地面积约12.0km2。紧邻金丽温高速和丽龙高速出入口，交通区位条件优越。在现状产业基础上，通过土地平整和基础设施的延伸，大力向东拓展，成为丽水市本级工业功能的主要载体。

在产业选择上，重点发展装备制造产业、合成革及鞋革羽绒制品产业、新材料产业、生物医药产业和农林产品精深加工业等。其中，装备制造产业主要包括以下细分行业：一是以电机、电器和电子为主的电气机械及器材制造业；二是以汽车、摩托车零部件及配件为主的交通运输设备制造业；三是以泵、阀、成套设备为主的通专用设备制造业；四是以不锈钢、铜、铝为主的金属压延加工业和金属制品业。

②丽景园：位于丽水经济开发区南侧，规划工业用地面积约2.0km2，该区生态环境优越，在产业选择上，依托娃哈哈等龙头企业，重点发展食品饮料、农林产品深加工等污染较小的一二类工业。

③空港经济区：位于丽景园南侧，规划工业用地面积约1.0km2，结合丽水机场建设，重点发展体积小、附加值高的航空产业，成为丽水产业升级的重要平台和示范区域。同时建设机场和丽龙高速的联系通道，改善本区块的交通区位条件。

项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，位于丽水生态产业集聚区南城产业园区；项目属于三类工业项目，符合规划中三类工业用地的使用性质，因此，项目符合《丽水市城市总体规划（2013~2030年）》。

### 2.6.2丽水市南城控制性详细规划

（1）总体布局

规划形成“一心、二带、二片”的结构与总体布局形式。其中“一心”：指城市南部地区中心，位于水阁东侧南北向干路和金丽温高速公路之间，七百秧组团（工业区东扩区块）北部；“二带”为丽龙高速公路与金丽温高速公路沿线形成的防护景观林带；“二片”指以中一路七百秧组团（工业区东扩区块）及金丽温高速公路为界形成的南、北各一个功能片；南侧为以七百秧组团（工业区东扩区块）为主，形成工业片。

规划用地总面积3528.05万m2，其中居住用地619.07万m2，公共设施用地141.34万m2，道路广场用地411.04万m2，工业用地1220.57万m2，物流用地54.30万m2，市政设施用地58.25万m2，绿化用地794.04万m2（含保留山体及边坡绿化用地），水域和其他用地92.59万m2。

（2）公共设施用地规划

规划公共设施分两大片，金丽温高速公路以西，以开发区行政中心为核心，形成一个面向工业园区整体的公共设施中心。主要安排行政管理中心、开发区商务中心、商业购物中心、文化娱乐休闲设施。以行政中心广场为核心，结合水系、绿地形成开放空间，并作为丽水南城中心；金丽温高速公路以北，结合富岭居住组团，形成一个公共服务中心，为整个富岭居住组团服务，主要设置商业中心以及其他配套设施，在该中心西侧布置综合医院、体育中心等大型配套设施，为整个组团服务。中心布置结合中心公园，形成开放空间，创造公建景观与自然景观的融合，形成整体有序的空间效果。

（3）工业仓储用地规划原则

①与规划发展原则及规划目标相适应，创造富有特色的工业区用地组织结构，并结合自然环境特点布局，形成高品质的环境。

②强调开发强度，在保持生态环境质量的前提下，高效利用土地。

③灵活划分工业地块，可分可合，满足不同规模企业的要求，增加适应性。

④设定产业门槛，严格控制对城市有影响的污染行业进区，提高土地产出率。

（4）工业仓储用地布局

园区中分为五个工业片区：高新技术工业片区、管委会东部工业片区、七百秧中部工业片区、七百秧东部工业片区、七百秧南部工业片区。

（5）地块划分

工业用地的开发与地块划分以分类集中为基本原则，小规模企业集中开发，大规模企业单独成团。工业地块的划分有利于分期建设，便于管理，并注重与后期开发建设的衔接。

项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，所在地块属于二、三类工业用地，项目符合丽水市南城控制性详细规划的相关要求。

### 2.6.3丽水市莲都区（市区）环境功能区划

根据《丽水市莲都区（市区）环境功能区划》（2015.8），按照区域环境功能总体定位、分区方法和分区原则，将莲都区共划分为23个环境功能区，其中自然生态红线区9个，生态功能保障区3个，农产品安全保障区3个，人居环境保障区4个。

项目所在地位于南城环境重点准入区（1102-Ⅵ-0-1），属于环境重点准入区。

基本概况：总面积10.89平方千米，为丽水市生态产业集聚区的南城区块，规划中该区位于位于北三路以南，迎宾路和南七路以西，南十一路以北，云景路、石牛路以东围合区域，总面积约26平方公里（含丽景工业园4平方公里），该区域以发展节能环保装备制造、化工、现代中医药生产、生物医药生产及生态合成革生产等产业集群。本次划出其中的10.89平方千米作为重点准入区。

生态环境敏感性：不敏感和轻度敏感。

生态系统重要性：比较重要和中等重要。

主导功能：提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。

环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地下水质量达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准或相应声环境功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准。

生态保护目标：河湖水域面积不减少。

管控措施：禁止某些行业三类工业项目进入，严控三类工业项目数量和排污总量，新建三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。合理规划生活区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。 禁止畜禽养殖。加强土壤和地下水污染防治。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

负面清单：禁止发展的部分三类工业项目，包括：32、炼铁、球团、烧结；33、炼钢；34、铁合金冶炼；锰、铬冶炼；37、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；47、水泥制造；75、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其它石油制品；76、炸药、火工及焰火产品制造等。

项目不属于该环境功能区禁止发展的部分三类工业项目，不属于该环境功能小区的禁止建设项目，项目营运期产生的废水、废气、噪声和固体废弃物等污染物经采取本评价提出的各项污染防治措施后，能做到达标排放或妥善处置，可满足区域环境质量目标的要求，因此，项目符合《丽水市莲都区（市区）环境功能区划》中管控措施的要求。

### 2.6.4丽水经济技术开发区化工新材料集中区产业转型发展专项规划

规划坚持以“治旧控新、标本兼治”、“优化存量、提升增量”、“企业主体、政府引导”、“产业集群、要素集聚”为原则，加强化工新材料的技术研发与转化吸收，创建生态节能的特色化工园区，到2020年，化工新材料产业产值超过190亿元，年均增长15%以上，占开发区新增产值超过25%，形成生态、高附加值的化工新材料产业链。

按照“一体化、园区化、特色化和绿色化”的原则，构建上下游产业配套、高技术含量、高附加值、低消耗、低污染、结构合理的产业格局。积极与外部材料化学工业区产业接轨，利用获得的有机原料进行深加工，进一步发展产品附加值高、技术工艺先进的化工高分子新材料和有机化工深加工产品。

园区供水水源来自于水阁水厂，现状水厂供水规模10万吨/日。园区基础建设中，优化供水管网的布置，提倡生产、生活用水分质供给，改进企业生产工艺，进一步提高企业中水回用比率。

探索建设企业间污水集中处理设施，用于处理相距不远的若干家企业的污水，增加污水处理规模、节约污水处理设施占地、降低污水处理费用。根据丽水市高压电网规划，规划在本区落点布置220kV变电所2座，从500kV变电所引入线路，并入丽水220kV电网，110kV变电所10座。在化工新材料集中区区产业中强力推进集中供热，按“疏堵结合”的原则，严格执法，加大补助，分批开展，强力推进。在日后条件允许，要考虑建设天然气管道基础设施，待开发区接入天然气后可尽快向有需求的企业供应天然气。部分企业因集中供热不能满足生产工艺的温度要求，需要使用自备锅炉。为满足环境排放要求，需要将企业原有的燃煤、燃油锅炉改造成天然气锅炉，减少烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放。厂区内加强绿化，不得低于15%的绿地率，并开墙透绿严格执行入园审批和环保审批同步进行制度、“三同时”制度、排污总量控制制度等，产业项目废水、废气、固废等污染物排放必须达到国家、省市有关污染物排放综合标准及行业标准、清洁生产标准。开展企业环境体系认证，积极引导企业建立健全环境管理制度，全面开展IS014000系列标准和推进环境管理体系认证工作。围绕提高“三废”的集中治理水平，加快推进固废处置中心、污水处理中心建设，鼓励废气回收技术的研发和推广应用；在此基础上，进一步强化监督检查，提高集中区的环境综合管理水平。

### 2.6.5丽水经济技术开发区化工新材料集中区产业转型发展专项规划环评

丽水经济技术开发区化工新材料集中区产业转型发展规划发展目标基本符合《丽水市城市总体规划（2013-2030）》、《莲都区环境功能区划》及《丽水市莲都区（市区）环境功能区划》（新版）、《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）及其它各级规划相关内容。规划实施的目的是为了促进开发区产业转型发展，以此来淘汰落后产业，强化节能减排，加快工业转型升级，提高合成革产业的技术含量和产品附加值，同时大力发展其它化工新材料产业，维持在全国乃至世界范围内的竞争力。通过规划，能更好地为丽水经济技术开发区化工新材料产业发展指明方向，为环境污染防治明确途径，为实现省委省政府“四换三名”、“五水共治”等战略部署、创建全国生态文明先行示范区提供保障。此外，规划的实施对于提高人民生活水平，改善区域投资环境，促进区域经济的快速发展，吸引投资项目，都将起到重大的作用，具有明显的经济效益和社会效益。

规划在做好与周边规划相衔接、实现污染产业与居住区等敏感点“有效分隔”的前提下，以现有产业设施为基础、结合现有产业链确定的规划发展布局，具有一定的环境合理性。与此同时，做好规划与《丽水市城市总体规划（2013-2030）》等相关规划在土地利用、集中供热、污水集中处理、环境保护及风险防范等方面的协调，加快推进区域集中供热及污水集中处理，加强行业及区域环境污染整治、实施污染减排循环化改造项目，为区域发展腾出空间，最终实现产业提升和转型升级。在此前提下，丽水经济技术开发区化工新材料集中区产业转型发展规划的实施对区域大气、地表水、地下水、土壤、生态等环境的影响可以接受。通过努力，规划确定的环境保护和污染减排目标能够实现。

在下一步的规划修编及实施过程中，丽水经济技术开发区应根据规划调整建议，对规划产业定位、规划用地等作适当调整，并在产业准入、配套基础设施建设、行业及区域环境污染整治等方面提出要求，重点关注：①合成革等重污染行业的污染整治，以及规划区污染产业与周边规划敏感点的有效分隔；②区域大气环境质量的改善，尤其是DMF、VOCs等特征污染因子；③周边地表水、地下水的改善情况；④污水处理厂的提升改造及稳定达标情况、危废处置等配套基础设施的建设；⑤区域环境风险防范体制的建设。同时考虑到规划实施过程中面临的各种不确定性因素，建议定期开展跟踪评价，及时修正规划不足。

规划实施过程中在采纳以上建议，认真落实报告书提出的环境减缓措施，并对规划方案进行必要的优化调整等前提下，规划区现状环境质量才能得到明显改善，规划实施所产生的不良环境影响才能得到有效控制，规划的实施方能实现环境目标的可达。规划实施单位应严格落实环评报告提出的规划方案调整建议，对产业发展导向及定位和用地布局进行优化调整，严格控制产业准入，合理利用土地和水资源，并采取有效的环境影响减缓措施。

规划相符性分析：项目主要针对企业进行整体升级改造，对企业现有污染源强进一步进行削减，企业污染控制措置要求符合性见表2.6-1。

表2.6-1  规划环评污染控制措施要求符合性分析

| 名称 | 污染控制措施 | 企业符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 水环境污染控制措施 | 排水体制采用完全雨污分流制。污水必须集中收集后，统一纳入水阁污水处理厂，经处理达标后排入水体。雨水就近排放入附近河流、撇洪渠、截洪沟等水体。 | 企业已进行雨污分流，生产和生活污水经厂区污水处理设施处理后集中纳管，纳入水阁污水处理厂处理达标后排放。雨水排入附近河流。 |
|  | 入园企业应本着清洁生产、节约用水、一水多用、清污分流、总量控制、达标排放的原则，提高工业用水重复利用率，积极开展生产废水的综合利用，尽可能有效的利用水资源和降低生产成本，减少废水排放。 | 企业冷却水循环利用，项目实施后，蒸汽冷凝水回用于生产。 |
|  | 规划区内企业对其产生的生产废水必须做到“分类分质”处理，对于生产过程中产生清净下水等污染物含量小的废水，经处理达到回用要求后，回用于生产。 | DMF喷淋废水委托丽水市乾远制革有限公司处置，蒸汽冷凝水回用于生产。 |
|  | 做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。规划区内所有生产废水、生活污水、辅助设施污水等必须入管集中处理。企业生产废水必须经过预处理达到纳管标准后方可入管。各企业外排废水与规划区污水收集管只能设置一个对接口，重点排污企业设置污水排放在建监测系统，在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。 | 根据污染防治措施分析，企业的纳管废水能够达标排放，企业只设一个排污口，排污口已做相关标识。 |
|  | 对规划区内医化、合成革等重污染企业的初期雨水、所有生产废水及生活污水要进行分质收集处理，确保废水处理率达到100%。 | 企业DMF喷淋废水委托丽水市乾远制革有限公司处置，蒸汽冷凝水回用于生产。 |
| 大气环境污染控制措施 | 拟入驻企业时应严格执行本次规划环评推荐的产业布局进行布置，以尽量减少对周边环境的影响；对于拟入驻企业涉及大气环境防护距离和卫生防护距离要求的，需严格按照项目环评阶段提出的要求予以落实。 | 企业卫生防护距离内无敏感目标。 |
|  | 加快热电厂的集中供热实施进度，进一步推进集中供热，提高能源效率并减轻污染。因工艺特殊要求需单独供热的，应采用天然气供热，禁止各企业新建燃煤蒸汽锅炉和炉窑。 | 企业采用集中供热 |
|  | 按照《浙江省大气污染防治行动计划》要求，整合区域大气环境保护合力，加强统筹协调，联防联控，通过优化布局、源头削减、末端治理等综合性措施，减少DMF、VOCs、氯化氢等各种废气污染物的排放，确保区域特征污染物不超标，敏感点环境质量不下降；参照美国AP-42建立特征污染物排放清单申报管理制度，对设备无组织排放建立泄漏检测与维修制度（LDAR）进行源削减。 | 企业对大部分生产废气产生点位进行密封改造，减少无组织废气的排放。 |
|  | 园区内各企业大气污染物排放速率及浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的相关要求。园区内新建企业排气筒高度需不低于15m，且需高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率严格50%执行。 | 企业主要对项目设备设施、环保设施等进行升级改造，根据工程分析及预测，项目所产生的废气能做到达标排放。 |
| 声环境污染控制措施 | 规划区内各工业企业在机械设备选型时尽量选用低噪声设备，工业小区和工厂噪声设备布置应遵循“闹静分开”和“合理布局”的原则，高噪声设备尽量布置于室内，尽可能远离学校、住宅区等噪声敏感区。 | 企业位于丽水经济技术开发区，距离学校、住宅区等噪声敏感区较远。 |
|  | 加强区内工业企业各类噪声源的控制和管理，对强噪声源采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声水平。高噪声设备除采取治理措施外，应尽可能远离厂界，以保证厂界噪声达标。 | 企业生产车间位于厂区中心位置，高噪声设备已采取隔声、减振等措施。 |
| 固体废物污染减缓措施 | 对于一般固废由企业自行进行综合利用，建议各企业固体提高废弃物综合利用率，对于不可利用部分，统一收集进行处理。 | 企业生活垃圾由环卫部门清运，废革、废纸、废基布等外卖综合利用。 |
|  | 有毒有害的固体废物(危险废物)应按国家危险固废物处理处置技术要求进行安全处置。危险固废的转移应实行“危险固体废物转移联单”管理制度，并依托规划区内浙江人立环保有限公司进行集中处置。 | 企业危险废物委托有资质的单位处理 |
|  | 对固体废物进行鉴别，危险废物申报登记，落实危险废物处置协议，实施全过程管理。 | 危险废物将申报登记，并落实危险废物处置协议，实施全过程管理 |
|  | 危险废物处置、转运应按颁发的有关危险废物管理办法规定执行。 | 危险废物处置、转运将按颁发的有关危险废物管理办法规定执行 |
|  | 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求，设计、建造或改建专门存放危险废物的设施，按照废物的化学性质和危害等进行分类堆放。危险废物存储地建造在地质稳定的地带，远离居民点、自然水质和高压输电线的区域以外。 | 企业将对危险废物仓库进行密封处理并设置围堰，加强防腐防渗处理，并设置导流沟和集液槽 |
|  | 各种固体废物安全处置率达到100%，对污泥的处置要符合相应规范要求。 | 各种固体废弃物将安全处置 |

# 第三章  建设项目工程分析

## 3.1原审批项目基本情况简介

### 3.1.1企业概况

丽水市精博超纤科技有限公司原名为丽水市精创超纤革业有限公司，丽水市精创超纤革业有限公司由丽水市长丰皮塑有限公司改组而成，位于丽水经济技术开发区金亭路12号，租用丽水市恒森金属制品有限公司的闲置厂房，主要从事于合成革的加工。2007年企业申报审批《丽水市长丰皮塑有限公司年产252万米合成革后段加工项目》，并于2007年7月10日通过丽水市环保局审批（丽环建[2007]108号）。

企业原报批项目采用水性树脂作为原料，但由于以水性树脂作为原料的工艺还不够成熟，且产品暂未被市场所接受，因此，企业目前以溶剂型树脂作为原料进行生产，因此，本报告针对原环评污染情况引用原环评报告的内容。

### 3.1.2原审批项目规模

原审批项目规模见表3.1-1。

表3.1-1  原审批项目规模

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目环评报告审批概况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市长丰皮塑有限公司年产252万米合成革后段加工项目 | 年产252万米合成革后段加工 | 丽环建[2007]108号 | / |

原审批项目主要产品及规模见表3.1-2。

表3.1-2  原审批项目主要产品及规模

| 序号 | 产品名称 | 环评审批量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PU革后段处理项目 | 252万米/年 |

### 3.1.3生产工艺流程

图3.1-1  工艺流程图

### 3.1.4主要生产设备

企业原审批项目的主要生产设备清单见表3.1-3。

表3.1-3  原审批项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三版印刷机 | 4台 |
| 2 | 喷涂机 | 2台 |
| 3 | 板压机 | 3台 |
| 4 | 滚压机 | 4台 |
| 5 | 燃油导热油炉（100万大卡） | 1台 |
| 6 | 滚涂机 | 3台 |
| 7 | 挤水机 | 1台 |
| 8 | 揉纹机 | 6台 |
| 9 | 空压机 | 成套 |
| 10 | 成检机 | 2台 |
| 11 | 涂饰贴合机 | 2台 |

### 3.1.5主要原辅材料及能源消耗

企业原审批项目的主要原辅材料及能源消耗情况见表3.1-4。

表3.1-4  原审批项目原辅材料及能源消耗情况

| 序号 | 名称及规格 | 年需用量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PU革 | 200万m/a |
| 2 | 革基布 | 55万m/a |
| 3 | 水性树脂 | 45 t/a |
| 4 | 印花油墨 | 6 t/a |
| 5 | 色浆 | 15 t/a |
| 6 | 丁酮 | 10 t/a |
| 7 | 醋酸丁酯 | 15 t/a |
| 8 | 处理剂（光油，等） | 40 t/a |
| 9 | 金属薄膜 | 80万m/a |
| 10 | 手感剂 | 0.6 t/a |
| 11 | DMF | 0.15 t/a |

### 3.1.6原审批项目污染源分析

3.1.6.1企业产、排污情况汇总

根据《丽水市长丰皮塑有限公司年产252万米合成革后段加工项目》，企业主要污染物产生及排放情况汇总见表3.1-5。

表3.1-5  原审批项目主要污染物产生及排放情况汇总表

| 污染物类别 | 污染因子 | 年排放量（t） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（含DMF） | 5 |
|  | DMF | 0.15 |
|  | NO2 | 0.82 |
|  | SO2 | 0.969 |
|  | 烟尘 | 0.048 |
| 废水 | 生产废水排放量 | 450 |
|  | CODCr | 0.225 |
|  | 生活废水排放量 | 1512 |
|  | CODCr | 0.53 |
|  | 氨氮 | - |
| 固体废物 | 生产固废 | 8 |
|  | 生活垃圾 | 19 |

3.1.6.2原审批项目“三废”治理措施汇总

根据《丽水市长丰皮塑有限公司年产252万米合成革后段加工项目》，企业污染治理措施实施情况及存在问题见表3.1-6。

表3.1-6  原审批项目”三废”治理措施实施情况及存在问题

| 污染源 |  | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 锅炉烟气必须经净化处理，排气筒高度≥8m | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区 II 时段标准 |
|  | 喷涂工序 | 安装收集装置，经净化处理后通过不低于15m的排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 烘干、涂饰、印刷工序 |  |  |
|  | 油烟废气 | 安装油烟净化装置，净化效率达到75%以上 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型排放标准 |
| 废水 | 生产废水 | 循环回用、沉淀池、生化过滤池过滤处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准后纳管排放 |
|  | 生活污水 | 隔油池、化粪池 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减振、加强厂区绿化 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固体废物 | 煤渣、粉煤灰 | 定期外售至砖瓦厂制砖 | / |
|  | 漆渣、洗桶树脂渣 | 委托有资质的单位处理 | / |
|  | 废弃包装物 | 集中回收出售 | / |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运、处理 | / |

企业搬迁过程应严格按照《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2012]56号）中的要求落实。强化搬迁功臣污染防治。企业必须妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，对于遗留的污染物，要求废包装物、生活垃圾分类收集，由环卫部门清运；废革、边角料等全部出售给回收厂家；危险废物委托有资质的单位处理；废包装桶由厂家回收；废弃浆料等危险废物委托有资质的单位处理。搬迁后，企业原租赁厂房归还给丽水市恒森金属制品有限公司，用作企业工业生产项目。

## 3.2项目概况

- 3.2.1项目基本概况

项目名称：丽水市精博超纤科技有限公司超细纤维聚氨酯合成革（搬迁技改）项目

项目建设单位：丽水市精博超纤科技有限公司

项目建设地点：丽水经济技术开发区惠明街6号

行业类别：C292 塑料制品业

- 3.2.2项目建设内容和投资

1、建设内容

项目将生产设备从丽水市恒森金属制品有限公司的生产厂房内搬迁至丽水经济技术开发区惠明街6号，租用丽水市创溢纺织科技有限公司的生产厂房，总建筑面积为3082.64平方米，在不突破原有产能的前提下（即252万米合成革后段加工），通过使用蒸汽集中供热管网供热，优化有机废气联合处理系统等方式进行提升改造。

2、项目投资

项目总投资1600万元，其中固定资产投资600万元，流动资金1000万元。

- 3.2.3项目主要产品及产量

根据企业提供的资料，企业主要产品名称及规模见表3.2-1。

表3.2-1  主要产品名称及规模

| 序号 | 产品名称 | 产能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PU合成革（后段加工） | 252万米/年 |

- 3.2.4主要原辅材料消耗情况

由于企业加工的合成革的用途不同，涂层厚度也不同，根据企业提供的资料，项目主要原辅材料消耗情况见表3.2-2。

表3.2-2  项目主要原辅材料与能源消耗情况

| 序号 | 名称 | 年耗量 | 主要成分 | 状态 | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贝斯 | 260万米/a | 半PU革 | 固体 | 成卷 |
| 2 | 油性树脂 | 73.3t/a | 聚氨酯、DMF | 液态 | 200kg铁桶 |
| 3 | DMF | 22.8t/a | DMF | 液态 | 1t铁桶 |
| 4 | 色膏 | 11t/a | 钛白粉、分散剂 | 液态 | 25kg铁桶 |
| 5 | 色片 | 18.3t/a | 钛白粉 | 固体 | 20kg袋装 |
| 6 | 助剂 | 4.6t/a | 防水剂、消泡剂，其中溶剂包括环己酮、乙二醇丁醚、丙酮、醋酸甲酯、二丁酯等 | 液态 | 25kg塑料桶 |
| 7 | 表面处理剂 | 22.8t/a | 硅酮树脂 | 液态 | 200kg铁桶 |
| 8 | 乙酸甲酯 | 27.6t/a | 乙酸甲酯 | 液态 | 200kg铁桶 |
| 9 | 醋酸丁酯 | 4.6t/a | 醋酸丁酯 | 液态 | 200kg铁桶 |
| 10 | 烫光膜 | 18.3万米/a | 塑料 | 固态 | 成卷 |
| 11 | 电 | 300万度/a | - | - | - |
| 12 | 蒸汽 | 4320t/a | - | - | - |
| 13 | 水 | 6054t/a | - | - | - |

注：经现场调查和业主提供的资料，进一步核实主要原辅材料，项目未使用苯系物。

根据《丽水经济技术开发区合成革后段企业与干法生产线产排污咨询报告》，直涂吃料约120g/m，三版印刷每版吃料约18g/m，项目直涂量约为91.7万m/a，则需要浆料110.1t/a，印刷165.1万m/a，根据客户要求，可在三版印刷机上执行一版、二版或三版印刷，根据调查，开发区合成革后段企业印刷浆料平均添加量为30g/m，则印刷需要浆料49.5t/a，直涂、三版印刷合计用料159.6t/a，其他冠涂等工序一般较少，合计使用浆料约9t/a，浆料总量168.6t/a（包括树脂、溶剂、助剂、色膏、色片等）。

（1）原辅料理化性质

1）油性树脂

项目所用的油性树脂，主要成分为聚氨酯树脂，其主链含-NHCOO-重复结构单元的一类聚合物，英文缩写PU。由异氰酸酯（单体）与羟基化合物聚合而成。由于含强极性的氨基甲酸酯基，不溶于非极性基团，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同原料可制得适应较宽温度范围 （－50～150℃）的材料 ，包括弹性体、热塑性树脂和热固性树脂。高温下不耐水解，亦不耐碱性介质。

PU树脂中溶剂量具体如下：

表3.2-3  PU树脂DMF含量

| PU树酯 |  | 后处理 |
| --- | --- | --- |
| 固含量（％） |  | 35 |
| 溶剂量（％） | DMF | 10 |
|  | 其他溶剂 | 55 |

2）DMF

DMF，中文名称为N,N-二甲基酰胺（分子式，C3H7NO），是无色液体、有微弱的特殊臭味的含氮有机化合物，25℃时的蒸汽压为3.8mmHg，蒸气比重2.5，沸点152.8℃，易燃，能与水、大多数有机溶剂以及许多无机液体混溶，是非质子极性、高介电常数的有机溶剂。由于溶解能力很强，被称为万能有机溶剂。主要用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫剂。

对眼、皮肤和呼吸道有刺激作用。侵入机体后，主要由肝内代谢，排泄较快，主要靶器官为肝脏，肾脏也有一定损害，属中等毒性。呼吸道吸入后一般经6～12小时左右后发生急性中毒； 皮肤侵入，潜伏期可较长，也有在皮肤灼伤基本愈合后再出现中毒的报道。亚急性中毒病例，自接触至发病为2～4周时间。

3）丙酮

丙酮（acetone，CH3COCH3），又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。丙酮在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。

急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。

4）环己酮

环己酮（cyclohexanone），是无色或浅黄色黄色透明液体，有强烈的刺激性。微溶于水，択可混溶于醇，醚，苯，丙酮等多数有机溶剂。该品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。

5）乙二醇丁醚

无色易燃液体， 闪点（℃）：62℃ 爆炸下限（％）：1.1 ，爆炸上限（％）：12.7，具有中等程度醚味，吸入可能致命。会抑制中枢神经系统，高浓度可能造成头痛、恶心等。极高浓度可能造成死亡。动物试验中，可能损害生殖系统。吸入，高蒸气浓度，会对眼睛和呼吸道有刺激性，造成头痛或眩晕；皮肤，经常接触会造成不适，低毒和皮肤炎；会有中毒性；可能引起肝脏及肾脏损伤；误食，低毒，对口部、喉部及胃部有刺激性，可引起食道系统混乱或损伤。眼睛接触，使眼部不适，如不及时处理会损伤眼组织。

6）二丁酯

合成植物酯，分子式: C16H22O4，酯含量99%，密度 1.043g/cm3，熔点 -35°C，沸点 340°C，折射率1.491，闪点171°C水溶性0.0013 g/100 mL。最敏感的人可嗅到的阈浓度为0.00026mg/L，可经完整皮肤吸收少量。皮肤及眼粘膜一次接触本品后，并不引起刺激作用，而反复接触则可见到严重的刺激。中毒期间可见对眼粘膜及上呼吸道粘膜的强烈刺激，呼吸困难，共济失调，后肢麻痹；部分动物呈现浅表的麻醉，阵挛性惊厥。能引起中枢神经和周围神经系统的功能性变化，然后进一步引起它们组织上的改变。有趋肝性。可引起轻度致敏作用。具有中等程度的蓄积作用和轻度刺激作用。急性毒性：LD5012000mg/kg(大鼠经口)；5282μg/kg(小鼠经口)；LC507900μg/m3(大鼠吸入)；2100μg/m3(小鼠吸入)。对邻苯二甲酸酯类来说，水解作用、挥发作用和光解作用都不是它们的重要反应过程。由于其较低的蒸气压，它们的挥发损失是很小的，或者几乎没有挥发损失。危险特性：可燃，遇明火、高温、强氧化剂有发生火灾的危险。流动、搅动会产生静电。燃烧时，该物质发生分解生成有毒烟雾与气体。

7）乙酸甲酯

无色透明液体，有香味。蒸汽压（kPa）：13.33（9.4℃），燃烧热（kl/mol）：1593.4，引燃温度（℃）：454，爆炸上限％（V/V）：16.0，爆炸下限％（V/V）：3.1，微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。不可与强氧化剂、碱类、酸类共存。易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

8）乙酸丁酯

无色透明液体。有果香。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。相对密度(d2020)0.8826。凝固点-77℃。沸点125～126℃。闪点(闭杯) 22℃。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%～8.0%(体积)。有刺激性。高浓度时有麻醉性。

- 3.2.5主要生产设备

与原审批项目相比，企业主要生产设备变换情况见表3.2-4。

表3.2-4  与原审批项目相比主要生产设备变化情况

| 设备名称 | 原审批数量（台或条） | 实际数量（台或条） |
| --- | --- | --- |
| 三版印刷机 | 4 | 4 |
| 喷涂机 | 2 | 1 |
| 板压机 | 3 | 3 |
| 滚压机 | 4 | 4 |
| 燃油导热油炉（100万大卡） | 1 | 0 |
| 滚涂机 | 3 | 3 |
| 挤水机 | 1 | 1 |
| 揉纹机 | 8 | 8 |
| 空压机 | 1 | 1 |
| 成检机 | 2 | 3 |
| 涂饰贴合机 | 2 | 2 |
| 拌料机 | 0 | 4 |
| 贴膜烫光机 | 0 | 1 |
| 中检机 | 0 | 2 |
| 检测设备 | 0 | 1 |
| 废气收集与处理设备 | 0 | 2 |
| 片皮机 | 0 | 1 |
| 磨皮机 | 0 | 1 |

- 3.2.6产能匹配性分析

根据企业提供的资料，企业将配置4台三版印刷机，每天单班制，工作时间8小时，除去休息、前期配料及后期整理等准备工作，实际三版印刷时间为6h，年工作300天计，三版生产线车速为10m/min，则年最大生产规模为10m/min×60min×6h×300d×2条=432万m/a，三版生产线作为合成革后处理产品控制性指标。因此，能完全满足252万m/a的PU合成革（后段加工）生产规模。

- 3.2.7生产制度及劳动定员

项目劳动定员为80人。企业采用单班制或两班制生产，全年生产日为300天。

- 3.2.8公用工程

（1）给水

由丽水市自来水公司统一供给。

（2）排水系统

项目排水实行雨污分流。

雨水经收集后排入市政雨水管网；项目生产废水委托丽水市乾远制革有限公司处理，生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入市政污水管网，送入丽水市水阁污水处理厂，由污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准后外排。

（3）供电

项目采用电网供电，由丽水经济开发区提供。

（4）供热

项目所需蒸汽由丽水市杭丽热电公司提供。

- 3.2.9项目组成

项目工程组成见表3.2-5。

表3.2-5  项目工程组成

| 名称 | 工程名称 |  |  | 工程内容 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 |  |  | 三版、压花、揉纹、滚涂、贴膜等 | 生产车间 |
| 环保工程 | 废水处理 | 蒸汽冷凝水 |  | 设置冷凝水池，冷凝水回用于生产。 |  |
|  |  | 冷却水 |  | 设置一座冷却水塔，冷却水循环使用。 |  |
|  |  | 洗桶水 |  | 设置1座洗桶池，定期捞渣，洗桶水管道输送至污水储罐。 |  |
|  |  | 喷淋水 |  | 60m3污水储罐一座，喷淋废水暂存在污水储罐内，定期清运。 |  |
|  |  | 生活污水 |  | 经化粪池处理后纳管排放，与丽水市创溢纺织科技有限公司共用。 |  |
|  | 废气处理系统 |  | 喷涂、冠涂线有机废气 | 集气系统、水喷淋设备、光催化设备、排气筒。 |  |
|  |  |  | 三版印刷线有机废气 | 集气系统、喷淋塔+羟基氧化塔+UVTi纳米管（XTPO）光催化净化装置、排气筒。 |  |
|  |  |  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后屋顶排放。 |  |
|  | 危废暂存场所 |  |  | 危废仓库布置在生产车间内。 |  |
| 主要公用工程 | 给水工程 |  |  | 当地自来水管网接入，与丽水市创溢纺织科技有限公司共用。 |  |
|  | 排水工程 |  |  | 雨污分流，分别接入对应管网，与丽水市创溢纺织科技有限公司共用。 |  |
|  | 供电系统 |  |  | 配备1250kVA变压器1台，并配备相应的变配电设施。与丽水市创溢纺织科技有限公司共用。 |  |

## 3.3项目影响因素分析

- 3.3.1生产工艺流程及说明

项目生产工艺见图3.3-1。

图3.3-1  工艺流程图

工艺流程说明：

（1）喷涂

喷涂工序在电脑控制的喷浆干燥机中进行，将喷涂剂（光亮剂、颜料及溶剂）调配后，通过气动输送在喷涂室内自动控制对革表面进行喷涂，喷涂后进入烘箱烘干，温度控制在80℃左右。

（2）揉纹

将合成革在干揉机中干揉，或在水揉机中水揉，使合成革表面花纹更趋自然，并具有天然皮革表面不规则花纹。

- 表面压花

在压花机上进行，除可使合成革表面改色、改变光泽外，还可提高合成革手感和观感，使合成革表面触感更象天然皮革。压花工序有冷式压花、热式压花。

（4）印刷

通过网纹辊筒进行合成革表面处理的一种最常用工艺，在三版处理机上进行。它除可使合成革表面改色、改变光泽外，还可以提高合成革手感和观感。

工艺先进性分析：

①项目引进先进的涂布、三版流水线，整条生产线由电脑自动控制，实现全过程的自动化，减少劳工；同时该流水线具有精度高、产品表面质量好，次品率低的优点，设备水平处于全国先进水平。

②项目主要有机废气产生点如涂布、涂覆区和烘箱之间的贴合、传输区域均采用包围型橱窗式集气设计，涂台设置移门，使工人通过移门进出，采用操作台上吹气，顶底部分别抽气方式收集废气，涂台区域宜确保内部风速控制在0.4m/s以上，做到为操作人员提供新鲜空气的同时又能对区域内废气有效的收集，烘箱做到全封闭，上方设抽气装置，确保烘烤过程中废气全部收集，配料工序设置负压式人料分离密闭配料间，采用密闭并自带输送浆料装置标准化料桶。

- 3.3.2产污节点及物料平衡分析

项目各污染源产生环节见表3.3-1。

表3.3-1  产物环节及主要污染物成分分析

| 类别 | 污染源 | 所产生的污染物 | 编号 | 污染源产生点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DMF回收塔喷淋废水 | DMF、COD等 | W1 | DMF回收塔 |
|  | 配料桶清洗废水 | DMF、COD等 | W2 | 洗桶池 |
|  | 蒸汽冷凝水 | / | W3 | - |
|  | 设备间接冷却水 | / | W4 | 生产设备 |
|  | 生活污水 | SS、COD、NH3-N等 | W5 | 卫生间、厨房等 |
| 废气 | 配料间废气 | DMF、其他VOCs | G1 | 配料间 |
|  | 喷涂、冠涂线有机废气 | DMF、其他VOCs | G2 | 生产车间 |
|  | 三版印刷线有机废气 | DMF、其他VOCs | G3 | 生产车间 |
|  | 压花、覆膜 | VOCs | G4 | 生产车间 |
|  | 抛光、磨皮粉尘 | 颗粒物 | G5 | 生产车间 |
|  | 食堂油烟 | 油烟等 | G6 | 食堂 |
| 噪声 | 生产线 | 噪声 | N1 | 生产车间 |
|  | 三版印刷机 | 噪声 | N2 | 生产车间 |
|  | 空压机 | 噪声 | N3 | 生产车间 |
|  | 抛光机 | 噪声 | N4 | 生产车间 |
|  | 揉纹机 | 噪声 | N5 | 生产车间 |
|  | 三版废气处理系统 | 噪声 | N6 | 废气处理设施 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 食品残渣、食品袋、纸杯 | S1 | 职工生活 |
|  | 废包装桶 | 树脂等原料残渣、铁桶 | S2 | 配料包装区 |
|  | 包装废料 | 废弃包装袋、箱盒 | S3 | 配料、成品包装区 |
|  | 废浆料 | 废弃浆料、洗桶渣 | S4 | 生产车间、洗桶池 |
|  | 废溶剂 | 废溶剂 | S5 | 生产车间 |
|  | 废抹布 | 残渣、布料 | S6 | 生产车间 |
|  | 废革、边角料 | 合成革 | S7 | 生产线 |
|  | 粉尘 | 抛光粉尘 | S8 | 生产车间 |

- 3.3.3风险因素识别

一、物质风险性识别

项目在生产、储存过程中涉及到的原辅料化学品主要包括：DMF、乙酸甲酯等，各化学品的理化性质如下：

DMF：中文名称为N，N-二甲基甲酰胺（分子式，C3H7NO），是无色液体、有微弱的特殊臭味的含氮有机化合物，25℃时的蒸汽压为3.8mmHg，蒸汽比重2.5，沸点152.8℃，易燃，能与水、大多数有机溶剂以及许多无机液体混溶，是非质子极性、高介电常数的有机溶剂。由于溶解能力很强，被称为万能有机溶剂。主要用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫脒。

毒理学简介：大鼠经口LD50: 2800mg/kg；吸入LD50: 5000ppm/6H。小鼠经口LD50: 3700mg/kg；吸入LC50: 9400mg/m3/2H。兔经皮LD50:4720mg/kg。

毒物经各种途径吸收后，主要经肝内微粒体混合功能氧化酶进行脱甲基化作用，脱去一个甲基，代谢产物为一甲基甲酰胺和甲酰胺，代谢迅速，甲酰胺在血中滞留稍长，进而代谢为甲酸和氨排出，部分二甲基甲酰胺以原形物从尿和呼气排出。人每天吸入DMF浓度为63mg/m3·4h，共5天，停止接触4小时，血中DMF已不能检出，吸入浓度为30mg/m3，24小时代谢物的排出量占总量的61～86%；吸入浓度为60mg/m3，24小时尿中的一甲基甲酰胺排出量不超过30mg，48小时内已不能检出；浓度为27mg/m3，吸入5天，24小时尿中一甲基甲酰胺量为25mg左右，从而提出24小时尿中一甲基甲酰胺超过60mg，提示接触DMF浓度已超过60mg/m3，故认为尿中一甲基甲酰胺可作为接触DMF的一个监测指标。

对眼、皮肤和呼吸道有刺激作用。

侵入机体后，主要由肝内代谢，排泄较快，主要靶器官为肝脏，肾脏也有一定损害，属中等毒性。

临床表现：呼吸道吸入后一般经6～12小时左右后发生急性中毒；皮肤侵入，潜伏期可较长，也有在皮肤灼伤基本愈合后再出现中毒的报道。亚急性中毒病例，自接触至发病为2～4周时间。

临床特点：刺激症状：DMF蒸气可引起眼、上呼吸道轻、中度刺激症状。

皮肤：污染皮肤可致轻、重不等的灼伤，皮肤起皱,肤色发白,伴有灼痛感，严重者可使皮肤胀肿，剧烈灼痛。

眼：污染眼引起灼痛、流泪、结膜充血；严重者可引起角膜坏死。

胃肠道症状:患者常有食欲不振、恶心、呕吐、腹部不适及便秘等,少数病例有中上腹痛。

肝脏：急性中毒时肝脏损害常较为突出，患者有明显乏力，右上腹胀痛，不适，出现黄疸，肝脏逐渐肿大，有压痛，常规肝功能检查示异常，其中血清转氨酶升高较明显。病变一般不严重，经治疗可逐步减轻,数周内病情可完全恢复。

严重急性中毒：表现为重症中毒性肝病，职业性中毒为少见，接触高浓度，尤其是皮肤污染严重，未及时彻底洗清者，应警惕发生严重中毒。

生活性中毒:曾有原患慢性溃疡性结肠炎患者，以DMF灌肠，作为治疗药物而引起肝病，病情呈进行性加剧，类似亚急性肝坏死型肝炎，2周内出现肝昏迷，预后凶险。

特殊危险者：原患有各种原因的肝脏疾病者，对DMF较为敏感。

乙酸甲酯：无色透明液体，有香味。蒸汽压（kPa）：13.33（9.4℃），燃烧热（kl/mol）：1593.4，引燃温度（℃）：454，爆炸上限％（V/V）：16.0，爆炸下限％（V/V）：3.1，微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。不可与强氧化剂、碱类、酸类共存。易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

醋酸丁酯：无色透明液体。有果香。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。凝固点-77℃。沸点125～126℃。闪点(闭杯) 22℃。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%～8.0%(体积)。有刺激性。高浓度时有麻醉性。对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统的症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。LD5013100mg/kg(大鼠经口）；LC509480mg/kg(大鼠经口)。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1 表1 物质危险性标准中对化学品危险性分类、《建设项目环境风险评价技术导则》附录A 表2、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中对各种化学品毒性分级，结合对该项目危险化学品的毒理性质分析，对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定，判定结果见表3.3-2。

表3.3-2  物质危险性辨识表

| 物质名称 | 有毒物质 | 可燃、易燃物质 | 爆炸性物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| DMF | √ | √ | √ |
| 乙酸甲酯 | / | √ | √ |
| 醋酸丁酯 | / | √ | √ |

二、潜在危险性分析

根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011），建设项目在实施过程中，由于自然或人为的原因所造成的泄漏、爆炸、火灾等后果十分严重的、造成人身伤害或财产损失属风险事故。项目风险因素见表3.3-3。

表3.3-3  生产过程风险识别表

| 功能单元 | 名称 | 生产过程风险识别 |
| --- | --- | --- |
| 生产单元 | 生产车间 | 各机械设备由于运转失常或使用不当，而造成人身被机械伤害； DMF、醋酸丁酯、乙酸甲酯泄漏引发中毒、引燃引发火灾 |
| 贮存单元 | 原料仓库 | DMF、醋酸丁酯、乙酸甲酯泄漏引发中毒、引燃引发火灾 |
| 公辅单元 | 废气处理系统 | 处理系统出现故障，导致非正常排污等环境风险 |
|  | 废水处理系统 |  |
|  | 危废仓库 |  |

根据事故统计和分析可知，项目风险评价的关键系统为生产运行系统和物料储运系统，其中设备的管道、弯曲连接、阀门、泵、储槽等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害事故。

储存运输系统：根据建设单位提供的资料，物料运输主要采用汽车运输的方式，汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等。一旦发生此类事故，可能运输工具破损、包装桶盖被撞开或包装容器被撞破，直接后果是容器内物料泄漏。厂内物料在存贮过程中，由于设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因，导致物料泄漏。包装桶在存放过程也有可能因意外而侧翻或破损，或因容器内外温差过大造成盖子顶开，发生物料泄漏。

生产运行系统：定性分析本项目生产运行系统，其潜在风险类型可分为火灾爆炸、中毒、腐蚀等几种类型，具体见表3.3-4。

表3.3-4  生产系统潜在风险分析

| 潜在风险 | 火灾、爆炸 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 原料仓库、车间等发生火灾、爆炸 |
| 触发事件 | 1、故障泄漏： ①DMF、乙酸甲酯等包装泄漏或破裂； ②配料设备泄漏或破裂； ③由自然灾害造成的破裂泄漏。 2、运行泄漏 ①使用涂饰过程未按操作规程操作； ②摩擦产生高温及高温物件遇溶剂。 |
| 发生条件 | 存在明火、点火源、静电火花、高温物体等引燃、引爆能量。 |
| 触发条件 | 明火：点火吸烟；烟火；抢修检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火；外来人员火种；其他火源；其它火灾引发的二次火灾； 火花：穿带钉鞋和易产生静电的非工作防护服；电器火花；电器线路老化或受损产生短路火花，因超载、绝缘烧坏引起明火；击打管道、设备产生撞击火花；静电放电；雷击；进入车辆未带阻火器等；焊、割、打磨产生火花等。 |
| 事故后果 | 人员伤亡，停产，造成严重经济损失 |
| 防范措施 | 1、控制和消除火源； 2、严格控制设备质量及其安装； 3、防止DMF、乙酸甲酯等的跑、冒、滴、漏； 4、加强管理，严格按工艺纪律按操作规程操作； |
| 潜在风险 | 中毒 |
| 危险因素 | DMF等有毒物质的泄漏 |
| 触发事件 | 1、故障泄漏： ①DMF包装泄漏或破裂； ②配料设备泄漏或破裂； ③由自然灾害造成的破裂泄漏。 2、运行泄漏 ①涂饰过程未按操作规程操作导致溶剂泄漏。 |
| 事故后果 | DMF气体泄漏和DMF液体泄漏挥发进入大气部分，造成人员中毒、伤亡，停产，导致严重经济损失 |
| 防范措施 | 1、严格控制设备质量及其安装； 2、防止DMF等的泄漏； 3、加强管理，严格按工艺纪律按操作规程操作； 4、安全设施要完好如淋洗设施。 |

### 3.3.4平衡分析

1、水平衡分析

项目用水量为6054t/a，主要用于冷却水补充水、废气处理装置循环补充水和职工生活用水等，用水平衡见图3.3-1。

图3.3-1  项目水平衡图

2880

2、物料平衡

根据建设单位提供的资料及工艺分析，项目生产过程中物料衡算见表3.3-5、3.3-6、3.3-7。

表3.3-5  项目物料衡算表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 贝斯 | 1386 | 合成革产品 | 1435.22 |
| 油性树脂 | 73.3 | 包装废物 | 14.49 |
| DMF | 22.8 | 废浆料 | 6.49 |
| 色膏 | 11 | 废溶剂 | 2.71 |
| 色片 | 18.3 | 废革、边角料 | 9.45 |
| 助剂 | 4.6 | 进入废气 | 7.23 |
| 表面处理剂 | 22.8 | 收集的粉尘 | 0.16 |
| 乙酸甲酯 | 27.6 | 进入废水 | 54.46 |
| 醋酸丁酯 | 4.6 | 废气净化装置吸收 | 59.41 |
| 烫光膜 | 26.46 | / | / |
| 合计 | 1597.46 | 合计 | 1597.46 |

表3.3-6  DMF平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| DMF | 22.8 | 进入废水 | 26.13 |
| 树脂中DMF含量 | 7.56 | 废气净化装置吸收 | 2.63 |
| / | / | 进入废气 | 1.83 |
| 合计 | 30.36 | 合计 | 30.36 |

表3.3-7  VOCs平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 油性树脂 | 47.88 | 进入废水 | 30.24 |
| DMF | 22.8 | 废气净化装置吸收 | 83.63 |
| 助剂 | 3.02 | 进入废气 | 7.14 |
| 表面处理剂 | 15.12 | / | / |
| 乙酸甲酯 | 27.6 | / | / |
| 醋酸丁酯 | 4.6 | / | / |
| 合计 | 121.02 | 合计 | 121.02 |

## 3.4项目主要污染源及污染物排放分析

### 3.4.1废气污染源强分析

项目不再产生燃煤烟气，生产过程中产生的废气主要有机废气、抛光、磨皮粉尘和食堂废气等。

（1）有机废气G1～G4

项目压花、贴膜过程中加热温度远达不到树脂的裂解温度，因此有机废气挥发量极少，本环评不具体分析。有机废气主要产生于配料过程、三版印刷及涂饰工艺等，有机废气种类包括DMF和VOCs。

1、有机废气产生量

涂饰、三版印刷工序中使用的原料包括油性树脂、DMF、助剂、表面处理剂、乙酸甲酯、醋酸丁酯等。浆料根据产品所需的技术参数，将上述原材料配制而成，酱料内有机废气最终在配料、涂饰及烘干、印刷及烘干等工段全部挥发，主要组分及用量见表3.4-1。

表3.4-1  项目树脂、溶剂、助剂等用量及其内含有有机溶剂量一览表

| 名称 | 用量(t/a) | 其他 VOCs |  | DMF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ％ | t/a | ％ | t/a |
| 油性树脂 | 73.3 | 55 | 40.32 | 10 | 7.56 |
| DMF | 22.8 | 0 | 0 | 100 | 22.93 |
| 助剂 | 4.6 | 65 | 3.02 | 0 | 0 |
| 表面处理剂 | 22.8 | 65 | 15.12 | 0 | 0 |
| 乙酸甲酯 | 27.6 | 100 | 27.53 | 0 | 0 |
| 醋酸丁酯 | 4.6 | 100 | 4.6 | 0 | 0 |
| 合计 | 155.7 | / | 90.59 | / | 30.49 |

项目生产过程中产生的有机废气主要为DMF和VOCs，其中DMF产生量为30.49t/a，其他V OCs产生量为90.59t/a。

2、有机废气产生工段

项目工艺废气主要是溶剂的挥发，溶剂的挥发来源有：a.是在各类浆料的配制过程中；b.喷涂、冠涂、三版印刷生产线涂刮、烘干等溶剂的挥发。

a.浆料的配制在搅拌机中完成，浆料的配制过程在室温下进行，浆料的配制过程在室温下进行，DMF的沸点为152.8℃，因此配制过程中DMF挥发较少，约1％。企业对投料点位进行密封，废气收集率95％，投料废气收集至相应喷淋塔处理后排放。

b. 喷涂、冠涂、印刷在各自连续的生产线上进行，其主要有涂料台、传送系统、烘箱及放卷收卷等系统组成，浆料中的有机废气在涂布/印刷、传送、烘烤过程将全部释放，其中主要的有机废气产生点位于涂料台、烘箱之间的贴合、传输区域、烘箱等。涂布/印刷、传送阶段挥发量较少，约占该有机废气总量的5％，其余95％在烘箱内释放。

项目在流水线的有机废气产生点如涂料台、涂覆区域和烘箱之间的贴合、传输区域采用包围型橱窗式集气设计，涂台设置移门，使工人通过移门进出，采用操作台上吹气，顶底部分别抽气方式收集废气，通过采取上述措施，涂料台、涂覆区域和烘箱之间的贴合、传输区域废气收集效率可达95％以上。同时烘箱做到全封闭，上方设抽气装置，确保烘烤过程中的废气全部收集。

3、排放情况

喷涂、冠涂废气通过DMF回收塔（喷淋系统）+光催化氧化设备处理后15m高排气筒排放，风机风量50000m3/h。三版印刷废气通过羟基氧化塔+UVTi纳米管（XTPO）光催化净化装置处理后15m高排气筒排放，风机风量30000m3/h。

项目有机废气主要产生和排放参数如下：

表3.4-2  项目有机废气各产生和排放参数

| 序号 | 工段 | VOCs组分 | 产生系数 | 废气收集率 | 喷淋塔吸收效率 | 光催化/低温等离子+活性炭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料 | DMF | 1% | 95% | 90% | 90 |
|  |  | 其余VOCs |  |  | 30% |  |
| 2 | 喷涂/冠涂工序废气 | DMF | 64％ | 95% | 90% |  |
|  |  | 其余VOCs |  |  | 30% |  |
| 3 | 三版工序 废气 | DMF | 35％ | 95% | 90% |  |
|  |  | 其余VOCs |  |  | 30% |  |

项目生产过程中有机废气产生及排放情况见表3.4-3。

表3.4-3  项目有机废气排放情况（单位 t/a）

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放方式 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料 | DMF | 有组织 | 0.28 | 0.27 | 0.02 |
|  |  |  | 无组织 | 0.02 | 0 | 0.02 |
|  |  | VOCs（不含DMF） | 有组织 | 0.87 | 0.85 | 0.02 |
|  |  |  | 无组织 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 2 | 喷涂/冠涂工序 | DMF | 有组织 | 18.54 | 18.35 | 0.19 |
|  |  |  | 无组织 | 0.98 | 0 | 0.98 |
|  |  | VOCs（不含DMF） | 有组织 | 55.08 | 54.53 | 0.55 |
|  |  |  | 无组织 | 2.9 | 0 | 2.9 |
| 3 | 三版工序 | DMF | 有组织 | 10.14 | 10.03 | 0.09 |
|  |  |  | 无组织 | 0.54 | 0 | 0.54 |
|  |  | VOCs（不含DMF） | 有组织 | 30.11 | 29.81 | 0.3 |
|  |  |  | 无组织 | 1.59 | 0 | 1.59 |

（2）粉尘G5

项目营运过程产生的粉尘主要在磨皮、抛光等工序中产生，根据类比调查，产尘系数约2.13kg/万mPU革，项目需抛光或磨皮的PU革约为110万m/a，则粉尘产生量约为0.24t/a。抛光机、磨皮机上方均设置半包围式集尘罩，收集效率可达90％，废气集中收集后通过管道送至一套布袋除尘器处理，除尘效率99％，处理后约有0.002t/a的粉尘通过15m高排气筒排放，风机风量为6000m3/h。

综上，喷涂、冠涂、三版等工序年有效工作时间按2400h计，项目工艺废气产生和排放情况见下表。

表3.4-4  项目工艺废气产生及排放情况

| 项目 | 污染物 | 产生量（t/a） | 有组织 |  |  | 无组织（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 直涂/冠涂/配料废气 | DMF | 19.83 | 0.19 | 0.03 | 0.54 | 0.99 |
|  | VOCs* | 58.89 | 0.57 | 0.08 | 1.56 | 2.95 |
| 三版工序 废气 | DMF | 10.68 | 0.09 | 0.02 | 0.47 | 0.54 |
|  | VOCs* | 31.7 | 0.3 | 0.05 | 1.4 | 1.59 |
| 粉尘 | 颗粒物 | 0.24 | 0.002 | 0.002 | 0.06 | 0 |

*注：VOCs不含DMF。

（3）食堂废气G6

企业职工定员80人，厨房食用平均油耗系数以20g/d.p 计，则消耗食用油量约0.48t/a。烹饪过程中油的挥发损失率约为3%，由此估算得油烟的发生量约为14.4kg/a。食堂油烟气经油烟净化设备脱油处理，脱油效率按75%计，则油烟排放量约为3.6kg/a。采用通风柜风量为8000m3/h，油烟排放时间一天按4小时计，则排放浓度为0.37mg/m3，食堂油烟废气排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度限值2mg/m3要求。

### 3.4.2废水污染源强分析

项目不再产生锅炉除尘废水，生产过程中产生的废水主要有DMF回收塔喷淋废水W1、洗桶废水W2、蒸汽冷凝水W3、设备间接冷却水W4、职工生活污水W4。

（1）DMF回收塔喷淋废水W1

项目三版生产线等工序产生的DMF废气经收集后，采用DMF喷淋塔吸收。DMF废气回收塔采用水吸附废气中的DMF，喷淋废水平均产生量约380吨，这部分废水委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，根据废水处理协议，该废水DMF浓度达到22~30%，同时根据丽水市乾远制革有限公司相关资料，DMF回收废水水质 CODCr为4200mg/L、NH3-N为200mg/L、SS为300mg/L。

（2）洗桶废水W2

企业的浆料需采用混合机和搅拌机进行配料后使用，配好的浆料需分装到各个配料桶中，移至生产线使用。配料桶清洗在7-8m3水池中进行，补充用水量约200t/a，废水排放量约150t/a，废水委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，DMF含量约为22-30%。根据根据丽水市乾远制革有限公司相关资料，洗桶水CODCr约为3000mg/L，NH3-N为200mg/L，SS为300mg/L。

（3）蒸汽冷凝水W3

企业蒸汽用量为4320t/a，蒸汽冷凝水产生量为蒸汽用量的80%，则蒸汽冷凝水产生量为3456t/a，经收集后回用于生产。

（4）间接冷却水W4

企业后处理生产线、印刷、压花等设备均用到冷却水，冷却水不与产品及设备外部油污接触，属于间接冷却水，冷却水经冷却管进入设备，循环排出后通过冷却塔降温后循环使用。同时由于冷却水由于挥发需要定期补水，补水量约为6130t/a。

（5）生活污水W5

企业职工定员80人，生活用水量按100L/人d计，则生活用水量为2400t/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1920t/a，食堂污水经隔油池处理，厕所等其他生活污水经化粪池处理后排入城市管网，送水阁污水处理厂处理。水质为SS为200mg/L（0.39t/a），CODCr约为350mg/L（0.67t/a），BOD5为200mg/L（0.39t/a），NH3-N为30mg/L（0.06t/a）。

综上，项目废水污染物产生及排放情况见表3.4-5。

表3.4-5  项目废水污染物产生及排放情况 单位：t/a

| 废水种类 | 产生量 |  |  | 达标排放量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量 | CODCr | NH3-N | 废水量 | CODCr | NH3-N |  |
| 洗桶废水 | 150 | 0.45 | 0.03 | 530 | 0.03 | 0.003 | 委托丽水市乾远制革有限公司代为处置 |
| 喷淋废水 | 380 | 1.6 | 0.08 |  |  |  |  |
| 生活污水 | 1920 | 0.67 | 0.06 | 1920 | 0.1 | 0.01 | 经预处理后纳管排放 |
| 合计 | 2450 | 2.72 | 0.17 | 2450 | 0.13 | 0.013 | / |

企业产生的喷淋废水收集储存于储罐中，定期委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，经精馏后，尾水通过丽水市乾远制革有限公司的污水站处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入水阁污水厂进行处理，经污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。蒸汽冷凝水W3回用于生产，职工的生活污水W5由厂区隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入水阁污水厂进行处理，经污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。

### 3.4.3固废污染源强分析

项目不再产生锅炉煤渣，固废主要为职工的生活垃圾和生产过程废弃物，产生情况具体见表3.4-6。

表3.4-6  固废产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 食品残渣、食品袋、纸杯、废织物 | 24 |
| 2 | 废包装桶 | 配料区（DMF、树脂等） | 固态 | 废弃浆料、铁桶 | 43 |
| 3 | 包装废料 | 配料区、成品包装区 | 固态 | 废弃包装袋，箱盒 | 24 |
| 4 | 废革、边角料 | 三版 | 固态 | 废革料 | 16 |
| 5 | 废浆料 | 过滤、配料 | 半固态 | 废弃浆料 | 6.5 |
| 6 | 废溶剂 | 过滤、配料 | 液态 | 溶剂 | 2.8 |
| 7 | 废抹布 | 擦拭 | 固态 | 残渣、布 | 2.4 |
| 8 | 粉尘 | 抛光 | 固态 | 革粉 | 0.39 |

根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体见表3.4-7。

表3.4-7  固废属性判定表 (固态废物属性)

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 食品残渣、食品袋、纸杯、废织物 | 是 | D1、Q1 |
| 2 | 废包装桶 | 配料区（DMF、树脂等） | 固态 | 废弃浆料、铁桶 | 否 | 环函[2014]126号 |
| 3 | 包装废料 | 配料区、成品包装区 | 固态 | 废弃包装袋、箱盒 | 是 | R11、Q1 |
| 4 | 废革、边角料 | 三版 | 固态 | 废革料 |  | R11、Q1 |
| 5 | 废浆料 | 过滤、配料 | 半固态 | 树脂、浆料 |  | R11、Q1 |
| 6 | 废溶剂 | 过滤、配料 | 液态 | 溶剂 |  | R11、Q1 |
| 7 | 废抹布 | 擦拭 | 固态 | 残渣、布 |  | R11、Q6 |
| 8 | 粉尘 | 抛光 | 固态 | 革粉 |  | R11、Q1 |

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体见表3.4-8。

表3.4-8  固废属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 是否属于危废 | 危废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 否 | / |
| 2 | 废包装桶 | 配料区（DMF、树脂等） | 否 | / |
| 3 | 包装废料 | 配料区、成品包装区 | 否 | / |
| 4 | 废革、边角料 | 三版、涂饰贴合 | 否 | / |
| 5 | 粉尘 | 布袋除尘 | 是 | 900-016-13 |
| 6 | 废浆料 | 过滤、配料 | 是 | 900-016-13 |
| 7 | 废溶剂 | 过滤、配料 | 是 | 900-403-06 |
| 8 | 废抹布 | 擦拭 | 是 | 900-041-49 |

固体废物分析情况汇总见表3.4-9。

表3.4-9  固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 食品残渣、食品袋、纸杯、废织物 | 一般固废 | / | 24 |
| 2 | 废包装桶 | 配料区（DMF、树脂等） | 固态 | 铁桶、塑料桶 | / | / | 43 |
| 3 | 包装废料 | 配料区、成品包装区 | 固态 | 废弃包装袋、箱盒 | 一般固废 | / | 24 |
| 4 | 废革、边角料 | 三版 | 固态 | 废革料 | 一般固废 | / | 16 |
| 5 | 粉尘 | 布袋除尘 | 固态 | 树脂 | 危险固废 | 900-016-13 | 0.39 |
| 6 | 废浆料 | 过滤、配料 | 半固态 | 树脂、浆料 | 危险固废 | 900-016-13 | 6.5 |
| 7 | 废溶剂 | 过滤、配料 | 液态 | 溶剂 | 危险固废 | 900-403-06 | 2.8 |
| 8 | 废抹布 | 擦拭 | 固态 | 残渣、布 | 危险固废 | 900-041-49 | 2.4 |

### 3.4.4噪声污染源强分析

项目主要噪声源强见表3.4-10。

表3.4-10  主要设备噪声源强(单位：dB(A))

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三版印刷机 | 80~85 |
| 2 | 揉纹机 | 80~85 |
| 3 | 压花机 | 70~80 |
| 4 | 磨皮机 | 80~85 |
| 5 | 喷涂机 | 80~85 |
| 6 | 搅拌机 | 75~80 |
| 7 | 空压机 | 80~85 |
| 8 | 废气收集装置风机 | 85~90 |

## 3.5项目污染源强汇总

项目污染源强见表3.5-1。

表3.5-1  项目污染源强汇总

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | DMF | 有组织 | 30.49 | 30.21 | 0.3 |
|  |  |  | 无组织 | 1.53 | 0 | 1.53 |
|  |  | VOCs（含DMF） | 有组织 | 121.09 | 119.94 | 1.17 |
|  |  |  | 无组织 | 6.06 | 0 | 6.06 |
|  |  | 粉尘 | 有组织 | 0.24 | 0.238 | 0.002 |
|  | 厨房 | 油烟 | 有组织 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0036 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 530 （委托丽水市乾远制革有限公司代为处置） |  | 530 | 0 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 1920 |  | 0 | 1920 |
|  |  | CODCr | 0.67 |  | 0.57 | 0.1 |
|  |  | 氨氮 | 0.06 |  | 0.05 | 0.01 |
| 固废 | 1 | 生活垃圾 | 24 |  | 24 | 0 |
|  | 2 | 废包装桶 | 43 |  | 43 | 0 |
|  | 3 | 包装废料 | 24 |  | 24 | 0 |
|  | 4 | 废革、边角料 | 16 |  | 16 | 0 |
|  | 5 | 废浆料 | 6.5 |  | 6.5 | 0 |
|  | 6 | 废溶剂 | 2.8 |  | 2.8 | 0 |
|  | 7 | 废抹布 | 2.4 |  | 2.4 | 0 |
|  | 8 | 粉尘 | 0.39 |  | 0.39 | 0 |
| 噪声 | 主要来自于生产线，其噪声源强为70~90dB(A) |  |  |  |  |  |

## 3.6与原审批项目污染源强对比

与原审批项目污染源强对比情况见表3.6-1。

表3.6-1  与原审批项目污染源强对比   单位：t/a

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 原环评排放量 | 项目排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | DMF | 有组织 | 0.15 | 0.3 | 0.15 |
|  |  |  | 无组织 | - | 1.53 | 1.53 |
|  |  | VOCs（含DMF） | 有组织 | 5 | 1.17 | -3.83 |
|  |  |  | 无组织 | - | 6.06 | 6.06 |
|  |  | 粉尘 | 有组织 | - | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | 无组织 | - | 0 | - |
|  | 燃煤废气 | 烟尘 | 有组织 | 0.048 | 0 | -0.048 |
|  |  | SO2 | 有组织 | 0.969 | 0 | -0.969 |
|  |  | NO2 | 有组织 | 0.82 | 0 | -0.82 |
|  | 厨房 | 油烟 | 有组织 | - | 0.0036 | 0.0036 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 450 |  | 0 | - |
|  |  | CODCr | 0.225 |  | 0 | - |
|  |  | 氨氮 | - |  | 0 | - |
|  | 生活污水 | 废水量 | 1512 |  | 1920 | 408 |
|  |  | CODCr | 0.53 |  | 0.1 | -0.43 |
|  |  | 氨氮 | - |  | 0.01 | 0.01 |
| 固废 产生量 | 1 | 生活垃圾 | 19 |  | 24 | - |
|  | 2 | 废包装桶 | 8 |  | 43 | - |
|  | 3 | 包装废料 |  |  | 24 | - |
|  | 4 | 废革、边角料 |  |  | 16 | - |
|  | 5 | 废浆料 |  |  | 6.5 | - |
|  | 6 | 废溶剂 |  |  | 2.8 | - |
|  | 7 | 废抹布 |  |  | 2.4 | - |
|  | 8 | 粉尘 |  |  | 0.39 | - |

注：表格中固体废弃物指产生量。

- 3.7总量控制建议值

根据工程分析，项目污染因子中被纳入总量控制指标的有烟粉尘、VOCs。

项目生产废水委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的要求：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减，因此，项目水污染物可不进行区域替代削减。

根据工程分析，项目大气污染物主要为烟粉尘和VOCs，烟粉尘排放量：0.002t/a，VOCs排放量：7.23t/a，则烟粉尘的总量控制建议值为0.002t/a，VOCs的总量控制建议值为7.23t/a。

## 3.8清洁生产

实施清洁生产不仅可以避免重蹈发达国家“先污染，后治理”的覆辙，而且实现了经济效益与环境效益的有机结合，能调动企业防治工业污染的积极性。国内外污染防治经验表明：清洁生产是工业污染防治的最佳模式，是转变经济增长方式的重要措施，也是实现工业可持续发展的必由之路。

搬迁后企业淘汰了燃煤锅炉，供热采用蒸汽，由丽水市杭丽热电公司提供，减少了SO2、NOx等废气污染物的排放，蒸汽冷凝后用作生产用水，节约了水资源的消耗。此外，搬迁后提高了生产线废气收集效率，减少了有机废气排放量。因此，项目的实施符合清洁生产要求。

# 第四章  环境质量现状调查与评价

## 4.1地理位置

丽水市位于浙江省西南浙闽两省结合部，东南与温州市接壤，西南与福建省宁德地区、南平市毗邻，西北与衢州市相接，北部与金华市交界，东北与台州市相连。下辖莲都区、青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、景宁畲族自治县、龙泉县。丽水市区（莲都区）为丽水市政府所在地，既是丽水地区政治、经济、交通和文化中心，也是浙江省南部的区域中心。丽水市南北长70km，东西宽50km，总面积1502km2。

丽水市精博超纤科技有限公司位于丽水经济技术开发区惠明街6号，租用丽水市创溢纺织科技有限公司的部分生产厂房，根据现场调查，项目周边情况如下：

| 方位 | 概况 |
| --- | --- |
| 东侧 | 丽水市乾远制革有限公司生产厂房 |
| 南侧 | 丽水市创溢纺织科技有限公司生产厂房 |
| 西侧 | 丽水市创溢纺织科技有限公司生产厂房 |
| 北侧 | 丽水市创溢纺织科技有限公司生产厂房 |

## 4.2自然环境概况

### 4.2.1气候特征

丽水市属中亚热带季风气候区，湿润多雨，四季分明。春末夏初，有一段梅雨期，夏季常受太平洋副热带高压气团控制，冬季有西伯利亚冷气团影响。一般五、六月份多雨易涝，而秋季少雨易旱。七～九月份易受台风影响，四、五月份易受冰雹影响，无霜期为255d左右，常年主导风向为E、NE风。根据丽水市气象站的观测资料，该市基本气象参数归纳如下：

| 年平均气温 | 18℃ |
| --- | --- |
| 极端最高气温 | 41.5℃ |
| 最热月平均气温 | 29.3℃（7月） |
| 极端最低气温 | -8.2℃ |
| 最冷月平均气温 | 6.3℃（1月） |
| 年平均相对湿度 | 77% |
| 年平均气压 | 1005.9mb |
| 年平均降雨量 | 1399.6mm |
| 年平均蒸发量 | 1477.9mm |
| 年平均日照时间 | 1783.2h |
| 全年主导风向 | E风（风频14.87%） |
| 静风频率 | 22.95% |
| 历年静风频率 | 50% |
| 多年平均风速 | 1.58m/s |
| 多年平均相对湿度 | 77% |

### 4.2.2水文特征

丽水市河流均属瓯江水系，瓯江发源于庆元县百山祖，经龙泉、云和入丽水市境内自西南向东流经中部，往青田、温州流入温州湾入海。在丽水境内干流为大溪，主要支流有松阴溪、太平港、宣平港和好溪四条。支流多属山溪性河流，多峡谷，源短流急，径流量变化大，滞流的时间短，这四条支流均会流入大溪。

丽水市城关镇河谷盆地主要支流有好溪堰、九里坑、丽阳坑，它们均汇流入大溪。大溪自西向东从盆地南部贯穿过，并流向清田县境，好溪自北往南从盆地东部注入大溪、大溪经青田、温州湾流入东海。瓯江的大溪段丰水期最大洪流量为6230m3/s，枯水期最小流量为10m3/s，丰枯期流量差十分明显。流域河床以卵石和砂石为主，落差大，涨落快，持续时间短。一般充氧条件好，水中DO常呈饱和状态。但暴风雨时，因地面雨水冲刷，泥沙剧增，水质浑浊度高，COD增高，给饮用水水源的处理带来困难。

### 4.2.3江溪湖泊

丽水市境内有瓯江、钱塘江、飞云江、灵江、闽江、交溪水系，与山脉走向平行，仙霞岭是瓯江水系与钱塘江水系的分水岭，洞宫山是瓯江水系与闽江、飞云江和交溪的分水岭，括苍山是瓯江水系与灵江水系的分水岭。各河流两岸地形陡峻，江溪源短流急，河床切割较深，水位暴涨暴落，属山溪性河流，由于落差大，水力资源蕴藏丰富。瓯江是全市第一大江，发源于庆元县与龙泉市交界的洞宫山锅帽尖西北麓，自西向东蜿蜒过境，干流长388km，境内长316km，流域面积12985.47km2，占全市总面积的78%；位于瓯江上游龙泉溪的紧水滩电站水库即仙宫湖，面积43.6km2，是全区最大的人工湖泊。

### 4.2.4地形地貌

丽水地区位于江山至绍兴断裂带东南部，属浙闽隆起区组成部分。山脉呈西南向东北走向，地势由西南向东北倾斜。西南部以中山为主，间有低山、丘陵和山间谷地；东北部以低山为主，间有中山及河谷盆地。总面积2594.7万亩，据农业区划土地利用现状概查面积2591.34万亩。按地貌类型分，河谷盆地76.26万亩，山间谷地42.70万亩，低丘56.69万亩，高丘147.64万亩，低山489.76万亩，中山1778.29万亩；按海拔高程分，250m以下350.45万亩，250~500m的703.03万亩，500~800m761.39万亩，800m以上776.48万亩，按坡度分，6º以下的157.17万亩，6~15º的131.81万亩，15~25º的297.03万亩，25º以上的2005.33万亩。

丽水市境周围均为山地，中部低缓平展。山涧、峡谷、丘陵、平原错落其间．全市山地占28.52%，丘陵占45.18%，平原占26.3%（其中水域占2.92%）。丽水市市区地势西北高、东南低，坡降0.4~3%，海拔45~100m。

丽水市区域地质构造属华南褶皱系，浙东南褶皱带，构造活动以褶皱为主。伴有断裂，从而形成一系列凹陷盆地和沟谷。市域内先后受白垩纪、侏罗纪多次构造活动的影响，其中受燕山运动火山喷发影响最大。境内中山、低山主要由含角砾凝灰岩，流纹岩和英安质凝灰岩组成；盆地周边的丘陵地带及中心基底部分为火山喷发间歇期间沉积物—紫色粉砂岩；盆地中心及河谷地带由第三纪和第四纪的洪积冲积物组成，主要土质为粉质粘土、粘土、卵石、砾石、砂土等。丽水市城关盆地的土层土质直接受地貌单元控制。盆地北面为洪积地貌，土质以砾石粘土、粉质粘土、粘土为主，允许承载力一般为18～25t/m2，紫红色粉砂岩下伏基岩，自北向南倾伏，基岩埋深一般为1～5m；中南部的老城区以残丘地貌为主，内部土质较复杂，残丘间由于表流水系迂回，形成部分淤积地带，沉积1～4m厚的淤泥，残丘间也往往被历代建筑残积物覆盖1～3m，其下仍有粉质粘土存在，下伙基岩埋深一般为4～7m，最深9m；南部与东北部受大溪及好溪水系的影响为冲积河滩地貌，土质具有二元结构，上部为粉砂、细砂，允许承载力为8～12t/m2，下部为砾砂、卵石等，土质承载力为20～30t/m2，基岩埋藏较深，一般为10～20m。

### 4.2.5地质特征

为了解项目附近地质特征情况，本评价收集了《丽水产业集聚区-南城低丘缓坡开发项目（南城拓展区块）规划环境影响报告书》中的相关地质勘探资料。

场地地下水主要为素填土上层滞水，单井日出水量小于50t/d，勘察期间测得稳定水位埋深4.0~9.0m。地下水水位年变化幅度一般为2.0m左右。

场地为湿润区直接临水环境，场地环境类型为Ⅱ类。鉴于本场地及周边均未受污染，根据现场调查及现有资料，场地水、土对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。

场地内未发现地下暗、暗塘等对工程不利的埋藏物和不利地质作用。

根据岩土的成因类型、物理力学性质差异，场地土分3个工程地质层，自上而下分述如下：

①素填土：杂色，干燥，松散。主要由粘土、碎石、块石组成，属近期人工堆填而成。其层顶标哥107.50~109.35m，层厚0.50~14.20m。局部分布。

②粉质粘土：黄褐、黄色，可塑，中压缩性，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，摇振反应无，局部含碎石。其层顶标高94.05~108.76m，层厚0.80~2.40m。局部分布。

③白垩系粉砂岩（K）：按其风化程度又可分为③-1、③-2两个亚层。

③-1强风化粉砂岩：黄褐色、紫红色，残余粉砂岩结构，碎裂结构，裂隙发育，岩芯呈碎块状为主。其层顶标高92.15~109.43m，层厚0.70~2.70m。局部分布。

③-2中风化粉砂岩：紫红色、灰紫、灰绿色等色，粉砂结构，中厚层构造，成分以长石、石英为主，云母少量。裂隙发育，岩体铰破碎。岩芯呈碎块状、快柱状，RQD=30%~50%；岩性较坚硬，岩体基本质量等级为Ⅳ级。其层顶标高为89.85~109.45m，最大揭露层厚6.60m。全场分布。

### 4.2.6土壤与植被

丽水地区的自然植被为中亚热带常绿阔叶林。由于受人类活动的影响，原生植被大多已经消失，代之以次生植被，并有一定比例的人工植被。植被大体可分为以下几种：山地草灌丛、阔叶林、针阔混交林、黄山松林、马尾松林、杉木人工林、油茶林。瓯江流域内植被良好，特别是上游和源头地段森林繁茂，常绿阔叶林、针阔混交林占有很大比重。土壤类型繁多，主要有红壤、黄壤、岩性土、潮土、水稻土等五个土类。

### 4.2.7自然资源

丽水资源丰富、特产众多。森林、水能、农副产品、矿产、野生动植物等五大自然资源总量均占全省首位。全市有3800多种植物，是厚朴、元胡、茯苓、白芍等名贵中药的主要产区；有脊椎动物505种，属国家重点保护的动物有华南虎、梅花鹿等60种。矿产资源丰富，有矿产57种。其中，叶腊石的储量占全国的1/3，遂昌金矿是浙江省最大的金矿，缙云沸石矿是全国最大的具有工业利用价值的沸石矿。传统工艺品有驰名中外的青田石雕、龙泉宝剑和青瓷、云和木制玩具、遂昌黑陶等。各县（市）都形成了各具特色的区域优势，有六个县（市）分别被评为首届特产之乡——中国椪柑之乡、中国香菇之乡、中国青瓷之乡、中国宝剑之乡、中国石雕之乡、中国木制玩具之乡。

## 4.3基础设施概况

### 4.3.1丽水市水阁污水处理厂

丽水市水阁污水处理厂位于丽水市水阁工业区，龙庆路西侧，大溪路东侧，石牛大桥南侧地块。主要服务范围包括丽水经济技术开发区水阁工业区、七百秧南片、四都片区和联城花街片区，建设规模为日处理污水10万m3。其中一期工程占地112亩，实际总投资13249万元，采用“格栅+沉砂+调节+混凝沉淀+水解酸化+改良SBR+絮凝+过滤+ClO2消毒”的处理工艺。一期建设日处理5万m3，废水出水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终纳污水体为瓯江大溪。一期工程于2009年4月开始建设，2009年12月25日工程建设完成，2010年5月15日完成清水联动调试，同年5月21日正式进入试运行，并于2010年底通过了浙江省环境保护厅阶段性验收。

（1）设计规模及服务范围

污水处理总规模为10万t/d，分期实施，一期规模5万t/d。服务范围包括丽水经济技术开发区水阁工业区、七百秧南片、四都片区，其中一期工程服务范围主要为水阁工业区。目前，污水处理厂一期5万t/d工程已建成投入试运行。

（2）处理工艺

污水处理厂废水处理工艺采用预处理+水解酸化+生物脱磷除氮工艺，工艺流程图见图4.3-1。

图4.3-1  污水厂工艺流程

（3）设计进出水标准

丽水市水阁污水处理厂以处理工业企业生产废水为主，尾水近期排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，丽水市水阁污水处理厂设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，出水水质见表4.3-1。

表4.3-1  丽水市水阁工业区污水处理厂设计出水水质单位：mg/L，pH除外

| 参数 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水 | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 8 | 0.5 |

（4）排水口

污水处理厂尾水排入欧江大溪，一期排放口位于水阁污水处理厂附近，靠大溪东岸设置。

（5）出水水质

根据浙江省环保厅公布的污水处理厂监督性监测数据，丽水市水阁污水处理厂出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，此外，根据调查，目前丽水市水阁污水处理厂正在提升改造（正在实施，预计2018年4月改造完成），确保废水进一步稳定达标排放。

表4.3-2  污水处理厂监测数据

### 4.3.2丽水市杭丽热电有限公司

丽水市杭丽热电有限公司建设项目占地170亩，位于丽水市水阁工业区东南角的南六路和南七路之间，投资主体为杭州热电集团。该项目已通过环保审批，现已投入使用。

已建规模为：5台130t/h高温高压循环流化床锅炉，配3台高温高压背压机组。工程静态投资为6.8亿。达产后供汽量为450t/h，年发电量4亿kWh。建成后可为水阁区块现有热用户提供蒸汽热能，同时也覆盖东扩区块用户。

## 4.4环境质量现状评价

为了解和掌握评价区域环境质量现状，本次评价引用《丽水市集宝鞋材有限公司合成革后段处理搬迁技改项目环境影响报告书》中对项目所在区域的环境质量监测数据。

- 4.4.1环境空气质量现状监测和评价

为了解项目所在区域环境空气质量现状，本环评引用《丽水市集宝鞋材有限公司合成革后段处理搬迁技改项目环境影响报告书》中对项目所在地附近大气环境现状进行的监测数据。

1、监测点位

监测点位：共设两个监测点位。

2、监测项目及频率

监测项目：SO2、NO2、PM10、DMF、非甲烷总烃。

监测时间：2017年4月20日～2017年4月26日，连续监测7天，每天监测4次，分布在2:00、8:00、14:00和20:00。

3、监测结果

本次环境空气现状监测，同步收集丽水市气象台气温、气压、风向等气象要素。

4、评价标准及评价方法

评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

根据环境空气质量现状调查和监测结果，采用单因子比值法对该区域的大气环境现状进行评价，I>1，即超标。

I＝Ci /Cio

式中：I——空气质量指数；

Ci——第i污染物的实测浓度；

Cio——第i污染物的空气质量标准。

5、评价结果与分析

环境空气现状监测结果见表4.4-1，评价结果见表4.4-2。

表4.4-1  环境空气现状监测结果

表4.4-2  环境空气质量评价结果（单位：mg/m3）

由上表统计结果并对照评价标准，项目所在地周边SO2、NO2小时平均值及PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求，非甲烷总烃监测值能达到《大气污染物综合排放标准详解》中的要求，DMF监测值能达到国家环保局（87）国环建字160号文规定值。项目所在区域环境空气质量基本满足二类环境功能区划要求。

- 4.4.2地表水环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本环评引用《丽水市集宝鞋材有限公司合成革后段处理搬迁技改项目环境影响报告书》中对项目所在地附近地表水环境现状进行的监测数据。

（1）水质现状评价方法

采用单项水质参数标准指数法，对水环境质量现状进行评价，评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。单项评价标准指数法如下：

①单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数

Si,j——单项水质评价污染指数；

Ci,j——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi——i因子的评价标准，mg/L。

②DO的标准指数

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOs——溶解氧评价标准，mg/L；

DOj——j取样点水样溶解氧浓度，mg/L；

T——水温，℃。

③pH的标准指数

pHj——取样点水样pH；

pHsd——评价标准规定的下限值。

（2）水环境现状监测结果及评价

根据监测结果选用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），采用单项指标判别法进行地表水环境质量现状评价，监测结果及评价结果见表4.4-3。

表4.4-3  水质监测与评价结果（单位：除pH外，mg/L）

由上表可知，碧湖渡口、石牛断面的所有监测指标能满足《地表水环境质量标准》（GB38358-2002）Ⅲ类要求。

- 4.4.3地下水环境质量现状调查与评价

为了解和掌握评价区域内地下水环境质量现状，本环评引用《丽水市集宝鞋材有限公司合成革后段处理搬迁技改项目环境影响报告书》中对项目区域附近的地下水环境现状进行的现状监测数据。

1、监测点位

1#吴垵村、2#水阁村、3#浙江大利实业有限公司周边、4#龙石村、5#丽沙村。

2、监测因子

化学特征因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

水质监测因子：pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、隔、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

3、监测时间

2015年12月20日；其中：pH值、挥发性酚类、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的监测时间为2016年5月20日。补测原因分析：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016中对地下水水质现状监测因子的要求，对部分因子进行补测，并对部分监测因子重新监测，保证监测数据的准确性，每天一次。

4、评价方法

采用单项水质参数标准指数法，对水环境质量现状进行评价，评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类标准。单项评价标准指数法如下：

单项水质参数i在j点的标准指数Si，j的计算模式为：

Si,j=Ci,jCsi

当水质参数的标准指数大于1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

5、监测结果及评价。

具体监测结果见表4.4-4。

表4.4-4  地下水环境质量现状监测结果及评价（单位：除pH外，mg/L）

表4.4-5  地下水水位

根据监测结果，各监测点地下水高锰酸钾指数、氨氮、挥发性酚类、亚硝酸盐和锰等标指数大于1，不能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类标准，其余指标能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类标准。分析地下水高锰酸钾指数、氨氮、挥发性酚类、亚硝酸盐和锰超标的原因为开发区建设初期污水管网不完善和开发区内企业可能存在跑冒滴漏，因此，浅层地下水受污染。

- 4.4.4土壤环境质量现状调查与评价

为了解和掌握评价区域内土壤环境质量现状，本环评引用《丽水市集宝鞋材有限公司合成革后段处理搬迁技改项目环境影响报告书》中对项目区域附近的土壤环境现状进行的现状监测数据。

（1）监测时间

2017年4月20日，采样监测一次。

（2）监测项目

pH、铬、镉、镍、铜、铅、锌、总砷、汞。

（3）监测及评价结果

表4.4-6  土壤监测结果（单位：mg/kg，pH除外）

由上表可知，区域土壤本底监测指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的三级标准，说明当地土壤环境质量良好。

- 4.4.5声环境质量现状调查和评价

为了解企业四周的声环境质量现状，本环评单位对厂界周边的噪声本底值进行了现状实测。

监测位置：在东南西北四厂界中心点处（设4个点）。

监测时间及频率：昼、夜间各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值（即昼间65dB，夜间55dB）。

监测及评价结果：见表4.4-7。

表4.4-7  厂界现状监测、评价结果表（单位：dB）

| 监测点位 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界东侧 | 工业 | 55.3 | 50.2 | 3类 | 达标 |
| 2# | 厂界南侧 | 工业 | 56.2 | 51.4 | 3类 | 达标 |
| 3# | 厂界西侧 | 工业 | 61.2 | 52.7 | 3类 | 达标 |
| 4# | 厂界北侧 | 工业 | 59.5 | 50.4 | 3类 | 达标 |

由表可知，厂界噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准，企业周边声环境状况良好。

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响评价

项目租用丽水市创溢纺织科技有限公司的部分生产厂房，不新增土地，只要进行设备安装就可以进行生产，因此，没有施工期环境影响。

## 5.2营运期地表水环境影响分析

企业生产过程产生的配料桶清洗废水和喷淋废水收集储存于储罐中，定期委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，蒸汽冷凝水回用生产，职工的生活污水由厂区隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入水阁污水厂进行处理，经污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。

（1）纳管水质可行性分析

①生活污水水质：SS约为200mg/L，COD约为350mg/L，BOD5约为200mg/L，NH3-N约为30mg/L，食堂污水经隔油池处理，厕所等其他生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管排放。根据《丽水经济技术开发区化工新材料集中区产业转型发展专项规划环境影响报告书》中，到目前为止已全面完成主排水管网的修复工作，企业废水能纳管排入水阁污水处理厂集中处置。

②配料桶清洗废水和喷淋废水水质：DMF浓度18~24%，CODCr约为 4200mg/L，NH3-N约为50mg/L，SS约为300mg/L，满足丽水市乾远制革有限公司的DMF精馏塔要求，经精馏后，尾水通过丽水市乾远制革有限公司的污水站处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入水阁污水厂进行处理，经污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。

（2）丽水市水阁污水处理厂处理能力分析

丽水市水阁污水处理厂位于水阁工业区龙庆路西北侧，服务范围包括丽水市经济技术开发区水阁工业区、七百秧南片、四都片区和联城花街片区，其中一期工程占地112亩，实际总投资13249万元，采用 “格栅+沉砂+调节+混凝沉淀+水解酸化+改良SBR+絮凝+过滤+ClO2消毒”的处理工艺。

水阁污水处理厂总规模10万吨/日，分期实施，一期规模5万吨/日，工程于2009年4月开始建设，2009年12月25日工程建设完成，2010年5月15日完成清水联动调试，同年5月21日正式进入试运行。2010年12月一期工程通过丽水市环保局工程竣工阶段性验收。目前一期工程已投入试运行，受水阁工业区来水水量限制，目前实际日处理污水2.5~3.0万吨。

根据统计，项目废水排放量约为1920t/a（6.4t/d），从水量上来说项目废水在丽水市水阁污水处理厂规划的接纳范围之内，污水厂在扩建之初已经考虑了项目区域废水的接纳问题，因此丽水市水阁污水处理厂有能力接纳处理项目废水。

（3）丽水市乾远制革有限公司

根据丽水市乾远制革有限公司提供的资料，丽水市乾远制革有限公司的处理规模为400t/d。具体工艺流程见图5.2-1。

图5.2-1  废水处理工艺流程图

根据调查，丽水市乾远制革有限公司的污水处理站设计废水处理规模为400t/d，其达产情况下废水产生量为218t/d，尚有182t/d的余量，项目产生的生产废水量为530t/a（40t/次），占乾远污水处理站处理水量的比例较小，从水量上来说，乾远污水处理站完全可以接纳项目废水。

（4）项目废水对周边地表水的影响分析

综上分析可知，项目生产废水委托丽水市乾远制革有限公司处理，生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入市政污水管网，经水阁污水处理厂处理后排放。此外项目水量和水质不会对污水处理厂的容量和处理工艺造成冲击，且纳管处理，对周围水环境不产生直接影响。生产废水送丽水市乾远制革有限公司DMF精馏精馏处理，尾水进入丽水市乾远制革有限公司的污水站进行处理，项目生产废水不会对乾远污水处理站的容量和工艺造成冲击。

## 5.3营运期地下水环境影响分析

（1）地下水污染源类型

项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是固废堆场和生产装置区的地面，主要污染物为废水（主要包括固废堆场淋滤液、装置区废水）和固体废物（主要是各类废渣）。

（2）污染途径分析

项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自：

①项目产生的污水排地表水环境，再渗入补给含水层。企业生产过程产生的配料桶清洗废水和喷淋废水收集储存于储罐中，定期委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，蒸汽冷凝水回用于生产，职工的生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，不直接排入附近地表水体，不会对地表径流造成影响，继而也不会因补给地下水造成影响。

②固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗可能引起的地下水污染。本环评要求企业应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。危险固废暂存处有关要求按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》执行，项目所有危险废物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化且可收集地面冲洗水，并设有防雨设施。一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》储存。

在正常状况下，企业生产对地下水环境影响不大。但若厂区防渗系统出现故障，导致废水漫流而渗入地下，将对地下水水质产生影响。本次环评根据区域地下水环境状况及项目废水情况，对可能造成的影响进行预测。

1、预测情景

根据工程分析，假设污水区人工防渗层局部破损产生裂缝，废水沿着裂缝渗入到地下水，其对地下水的影响选取CODCr、NH3-N因子进行预测。预测情景如下：污水处理设施局部裂缝较小，在工程营运期内持续稳定的发生泄漏，泄漏浓度假定恒定，以污水处理设施的混合浓度计，并假设渗漏废水全部进入地下水含水层。

2、预测模式

项目地下水为三级评价，项目周边无地下水环境敏感区，水文地质条件相对简单，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（环境保护部，HJ610-2016）推荐的预测模型，本次预测采用一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x——预测点距离污染源强的距离，m；

t——预测时间，d；

C——t时刻x处的污染物浓度，g/L；

C0——地下水污染源强浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc——余误差函数。

3、预测结果

根据预测，污染物扩散对地下水水质影响范围，随着时间扩大，但浓度减小。虽然对地下水的污染影响范围较小，仅局限在附近局部区域。

4、防护措施

首先确保项目内污水处理设施安全正常运营，加强管理，确保不发生泄漏；其次加强对地下水监测井的观测；第三，如在发生意外泄露的情形下，要在泄露初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。

## 5.4营运期大气环境影响分析

### 5.4.1污染气象分析

为了解项目所在地区周围的气象特征，本次评价收集了丽水气象站的观察统计资料，其污染气象特征分析如下。

（1）温度

根据丽水市地面气象资料，统计出丽水市每月平均温度的变化情况表，并绘制出年平均温度随月变化曲线图，详见表5.4-1及图5.4-1。

表5.4-1  年平均温度月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 6.1 | 6.3 | 14.8 | 15.8 | 24.0 | 26.9 | 30.2 | 29.4 | 26.8 | 21.7 | 14.3 | 8.7 |

图5.4-1  年平均温度月变化曲线图

（2）风速

根据丽水市地面气象资料，统计出丽水市月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化表，并绘制出平均风速的月变化曲线图和季小时平均风速的日变化曲线图，详见表5.4-2、5.4-3及图5.4-2、5.4-3。

表5.4-2  年平均风速的月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

表5.4-3  季小时平均风速的日变化表

| 小时（h） 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 夏季 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| 秋季 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| 冬季 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 夏季 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 秋季 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 冬季 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |

图5.4-2  年平均风速月变化曲线图

图5.4-3  季小时平均风速日变化曲线图

3、风向、风频

根据丽水市地面气象资料，统计出丽水市每月、各季及长期平均各风速风频变化情况表，以及各季及年平均风向玫瑰图，详见下表5.4-4、5.4-5及图5.4-4。

图5.4-4  各季及年平均风向玫瑰图

表5.4-4  年均风频月变化表

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.0 | 5.9 | 19.9 | 28.0 | 12.4 | 4.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 4.2 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 9.7 |
| 二月 | 0.0 | 5.6 | 13.1 | 28.9 | 12.8 | 4.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 9.1 |
| 三月 | 0.0 | 2.2 | 8.7 | 22.0 | 17.7 | 7.3 | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 11.7 |
| 四月 | 0.0 | 3.2 | 10.6 | 26.0 | 19.9 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 4.2 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 10.6 |
| 五月 | 0.0 | 2.7 | 6.6 | 22.6 | 18.3 | 8.1 | 5.2 | 5.0 | 5.9 | 5.0 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 8.9 |
| 六月 | 0.0 | 2.4 | 7.4 | 26.8 | 17.4 | 4.6 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 11.1 |
| 七月 | 0.0 | 3.1 | 7.9 | 27.8 | 22.7 | 5.5 | 3.9 | 2.7 | 4.3 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 4.2 |
| 八月 | 0.0 | 3.2 | 7.5 | 28.2 | 21.9 | 6.5 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 4.3 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 4.8 |
| 九月 | 0.0 | 4.4 | 12.4 | 23.1 | 19.9 | 5.7 | 2.6 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 5.3 |
| 十月 | 0.0 | 3.1 | 8.6 | 36.3 | 17.7 | 3.9 | 3.4 | 1.5 | 2.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 6.9 |
| 十一月 | 0.0 | 4.9 | 12.4 | 23.2 | 15.0 | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 10.3 |
| 十二月 | 0.0 | 4.6 | 12.5 | 26.3 | 12.9 | 4.0 | 3.6 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 11.4 |

表5.4-5  年均风频季变化及年均风频变化表

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 北 |  |  |  | 东 |  |  |  | 南 |  |  |  | 西 |  |  |  | / |
| 春季 | 0.0 | 2.7 | 8.6 | 23.5 | 18.6 | 6.3 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
| 夏季 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | 27.6 | 20.7 | 5.5 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 6.7 |
| 秋季 | 0.0 | 4.1 | 11.1 | 27.6 | 17.5 | 4.9 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 7.5 |
| 冬季 | 0.0 | 5.4 | 15.2 | 27.7 | 12.7 | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 10.1 |
| 年平均 | 0.0 | 3.8 | 10.6 | 26.6 | 17.4 | 5.3 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 8.6 |

### 5.4.2废气源强及达标情况分析

项目生产车间各废气收集装置风量如下：

表5.4-6  项目废气收集装置风量

| 序号 | 工序 | 数量（套） | 风量（m3/h） | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷涂/冠涂/配料工序废气处理系统 | 1 | 50000 | 1# |
| 2 | 三版工序废气处理系统 | 1 | 30000 | 2# |

根据工程分析，项目生产废气污染源强汇总如表5.4-7。

表5.4-7  项目生产废气污染源强汇总表

| 工序 | 主要污染物 | 有组织 |  |  | 无组织 |  | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |  |
| 配料和生产车间* | DMF | / | / | / | 1.53 | 0.22 | / |
|  | 非甲烷总烃* | / | / | / | 4.54 | 0.63 |  |
| 喷涂/冠涂/配料工序废气处理系统 | DMF | 0.19 | 0.032 | 0.52 | / | / | 1#、15m |
|  | 非甲烷总烃* | 0.55 | 0.08 | 1.48 | / | / |  |
| 三版工序废气处理系统 | DMF | 0.11 | 0.02 | 0.47 | / | / | 2#、15m |
|  | 非甲烷总烃* | 0.3 | 0.43 | 1.4 | / | / |  |

*注：非甲烷总烃包括醋酸甲酯、丁酮、醇类等，即VOCs（不含DMF）。

由表5.4-7和工程分析可知，项目生产废气经处理后能达到《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）中DMF和VOCS的排放限值。

项目油烟废气排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)标准规定的最高允许排放浓度，可达标排放。

### 5.4.3环境空气影响预测与评价

（1）预测模式及参数

1）预测模式

根据对项目运行过程中，工艺废气的最大地面浓度占标率的预测分析可知，项目大气污染物中DMF、非甲烷总烃的最大地面浓度占标率均＜10%，确定大气评价工作等级为三级。因此，项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的估算模式对项目工艺废气进行预测分析。

2）参数选取

①点源参数：按《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）附录B中的有关规定的主要参数有a、点源排放速率；b、排气筒几何高度；c、排气筒出口内径；d、排气筒出口处烟气排放速率；e、排气筒出口处的烟气温度。

②面源参数：按《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）附录B中的有关规定的主要参数有a、面源排放速率；b、排放高度；C、长度（举行面源较长的一边），宽（矩形面源较短的一边）

③地形参数：根据现场勘探，项目评价区域为简单地形。

④建筑物下洗参数：本评价未采用建筑下洗。

⑤其他参数：按《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）附录B中的有关规定的其他参数，如环境温度（评价区域20年以上的年平均气温（K））；计算选项（城市或农村选项）。

（2）预测因子及内容

各污染物排放源强如表5.4-8所示。

表5.4-8  生产车间废气排放源强

| 排放源 | 污染因子 | 排放速率（kg/h） | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | DMF | 0.03 | QV=13.9m3/s、H＝15m、T=30℃、d上内＝1m，KV=17.7m/s |
|  | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |
| 2#排气筒 | DMF | 0.02 | QV=8.3m3/s、H＝15m、T=30℃、d上内＝1m，KV=10.6m/s |
|  | 非甲烷总烃 | 0.43 |  |
| 车间 | DMF | 0.22 | L＝60m、B＝50m、H’＝10m |
|  | 非甲烷总烃 | 0.63 |  |

注：①H’-面源等效高度。②H—排放高度，m；d—排气筒出口直径，m；Kv—排气速度，m/s；T—烟气出口温度，℃。

（3）预测结果

根据上述参数，采用HJ 2.2-2008推荐模式中的估算模式对项目运行产生的废气排放的下风向轴线浓度进行预测，并计算相应浓度占标率，污染物预测结果见表5.4-9。

表5.4-9  估算模式预测结果

| 污染源名称 | 污染物名称 | 下风向最大浓度[mg/m3] | 最大浓度处距源中心的距离[m] | 评价标准[mg/m3] | 最大地面浓度占标率[%] | D10% [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | DMF | 0.008644 | 624 | 0.2 | 4.32 | 0.00 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.01126 | 624 | 2 | 0.56 | 0.00 |
| 2#排气筒 | DMF | 0.001209 | 528 | 0.2 | 0.6 | 0.00 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.03944 | 528 | 2 | 1.97 | 0.00 |
| 生产车间 | DMF | 0.01417 | 187 | 0.2 | 7.08 | 0.00 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.08155 | 187 | 2 | 4.07 | 0.00 |

计算结果表明，项目产生的各废气污染物经处理后排放，其有组织、无组织排放最大地面浓度占标率小于10%。DMF最大落地点浓度为0.01417mg/m3，占标率为7.08%；非甲烷总烃最大落地点浓度为0.08155mg/m3，占标率为4.07%。由于最大地面污染物浓度远小于标准值，因此，各废气的排放对周边大气环境不会产生超标影响。

（4）大气防护距离

大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中有关环境防护距离计算的要求，本次评价选用SCREEN3模型对车间无组织面源进行了大气环境防护距离计算，经计算项目无超标点，因此无大气环境防护距离要求。

（5）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的规定，对无组织排放的有毒有害气体可通过设置卫生防护距离来解决。

本评价选取DMF、非甲烷总烃作为评价因子，计算卫生防护距离。

各类工业企业卫生防护距离可按下式计算：

式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

有关参数选用及计算结果如下：

表5.4-10  无组织排放参数及卫生防护距离计算

| 参数 来源 |  |  | Cm (mg/m3) | 其余参数 |  |  |  | S(m2) | 卫生防护距离计算值m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 污染因子（kg/h） |  | 排放车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| DMF | 0.22 | 生产车间 | 0.2 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 300 | 97.317 |
| 非甲烷总烃 | 0.63 |  | 2.0 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 |  | 22.029 |

根据上述计算，项目需设置的卫生防护距离为100m，距离企业最近的是北侧的水阁村，距厂界约400m，故目前卫生防护距离内无敏感目标，将来在卫生防护距离范围内不得新建住宅、食品、医院等环境敏感点。项目卫生防护距离建议值为100m，本次环评只对卫生防护距离提出建议值，具体由相关部门确定并落实。

## 5.5营运期声环境影响分析

- 5.5.1预测模式

根据建设项目噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，可选择点声源预测模式或适用性较广的整体声源预测模式模拟预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

1、点声源预测模式

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

若已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频带的8个倍频带），预测点位的倍频带声压级及A声级可按下式计算。

式中：Lp(r)——预测点的倍频带声压级，dB；

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性矫正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

LA(r)——预测点的A声级，dB(A)；

ΔLi——i倍频带A计权网络修正值，dB。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图5.5-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式计算。

图5.5-1  室内声源等效为室外声源图例

式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数，R=Sα/ (1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB；

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数；

Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

2、整体声源预测模式

整体声源模型的基本思路是将整个车间看作一个声源，预先求得整体声源的声功率Lw，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由于各种因素引起的衰减∑Ai，最后求得预测点p的噪声级Lp，计算公式如下。

式中：Lp——为预测点的预测声压级；

Lw——为整体声源的声功率级；

∑Ai——为声传播途径上各种因素引起声能量的衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。

（1）整体声源声功率级的计算方法

使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。可按如下的Stueber公式计算：

式中：Lpi——为整体声源周围测量线上的声级平均值，dB；

L——为测量线总长，m；

α——为空气吸收吸收；

h——为传声器高度，m；

Sα——为测量线所围成的面积，m2；

Sp——为作为整体声源的房间的实际面积，m2；

D——为测量线至整体声源边界的平均距离，m。

整体

声源

受声点P

测量线

D

图5.5-2  Stueber模型

以上计算方法中因子较多，计算繁杂，在评价估算时，按一定的条件可以作适当的简化。当D<<SP时，Sa≈SP≈S ，则Stueber公式可简化为：

LW=LPi+10lg(2Sa+hl)

在工程计算时，上式还可以进一步简化为：

LW=LPi+10lg(2Sa)

（2）∑Ai的计算方法

声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，考虑屏障衰减、地面吸收、距离衰减和空气吸收衰减，其他因素的衰减，如温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。

a、距离衰减Ad

Ad=10lg(2πr2)

式中：r——为受声点到整体声源中心的距离。

b、屏障衰减Ab

Ab=20lg(2πNtanh2πN+5)

式中：N——为菲涅尔系数。

c、空气吸收衰减Aa

空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。

3、声级的计算

如有多个声源（点声源或面声源），则逐个计算其对预测点的影响，即将各声源的声功率级减去各自传播途径中的总衰减量，求得各声源的影响，然后将各声源的影响叠加，即最终分析计算结果。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值按下式计算。

预测点的预测等效声级按下式计算：

声压级的叠加按下式计算：

式中：LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A);

T——预测计算的时间短，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Legb——预测点的背景值，dB(A)。

- 5.5.2主要噪声源

项目噪声主要来源于车间设备噪声，这些噪声源在车间内部形成混响声场，以面源的形式对外界造成影响。项目主要噪声源详见表5.5-1。

表5.5-1  项目主要噪声源一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 排放方式 | 位置 | 噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三版印刷机 | 4 | 连续 | 生产车间 | 80~85 |
| 2 | 揉纹机 | 8 | 连续 | 生产车间 | 80~85 |
| 3 | 板压机 | 3 | 连续 | 生产车间 | 70~80 |
| 4 | 磨皮机 | 1 | 连续 | 生产车间 | 80~85 |
| 5 | 喷涂机 | 1 | 连续 | 生产车间 | 80~85 |
| 6 | 搅拌机 | 4 | 连续 | 生产车间 | 75~80 |
| 7 | 空压机 | 1 | 连续 | 生产车间 | 80~85 |
| 8 | 废气收集装置风机 | 2 | 连续 | 生产车间 | 85~90 |

项目噪声控制在满足工艺生产要求的前提下，选择低噪声系列机械设备，并对强噪声设备采用降噪工程措施，例如：在风机的进、出口及空压机的吸风口安装消声器，在安装时，采取减震措施，防止震动产生噪声，降低设备运行时的噪声；对强噪声设备较多的车间，采用封闭式厂房等。根据有关资料：一般材料隔声效果可以达到15~40dB，一般消声器可以降噪10~25dB，加装减震底座的降声量在5~8dB；项目采用消声器降噪量为10dB，加装减震底座的降声量5dB，一般墙体隔声15dB。

由于项目声源较多，为减少误差，本次评价按整体声源对项目的声环境影响进行预测。由于项目租用丽水市创溢纺织科技有限公司的闲置厂房，因此，车间声源与厂界四周的距离均为0米。

- 5.5.3预测结果及评价

本环评采取环安科技公司研发的噪声软件NoiseSystem进行预测，该软件采用的模型来自于《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）噪声导则，噪声衰减因素中考虑了几何发散、空气吸收、地面吸收和屏障衰减等的影响。根据项目周边环境概况图输入相关声源、周边建筑物、屏障、地面等数据后，NoiseSystem软件预测得到的噪声预测值见表5.5-2。

表5.5-2  噪声源采取治理的边界噪声预测结果

| 点位编号与位置 |  | 贡献值dB(A) | 评价结果dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 位置 | 昼间/夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东厂界 | 50.5 | 达标 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 48.5 | 达标 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 51.6 | 达标 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 49.5 | 达标 | 达标 |

根据预测结果可知，各厂界昼、夜间预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。因此，在采取本环评提出的各项污染治理措施的基础上，各声源产生的噪声衰减至各厂界能满足相关标准要求，对周围声环境的影响较小。

## 5.6固体废物影响分析

1、固体废弃物利用处置方式

项目在生产过程中产生的废弃物包括废包装桶、包装废料、废革、废浆料、废溶剂、废抹布、粉尘和生活垃圾。项目固体废弃物的污染源强及去向见表5.6-1。

表5.6-1  项目固体废弃物的污染源强及去向一览表

| 固废名称 | 产生量（t/a） | 属性 | 处置方式 | 排放量（t/a） | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 24 | 一般固废 | 环卫部门清运、处理 | 0 | 符合 |
| 废包装桶 | 43 | / | 厂家回收利用 | 0 | 符合 |
| 包装废料 | 24 | 一般固废 | 环卫部门清运或外卖综合利用 | 0 | 符合 |
| 废革、边角料 | 16 | 一般固废 | 外卖综合利用 | 0 | 符合 |
| 废浆料 | 6.5 | 危险废物 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 符合 |
| 废溶剂 | 2.8 | 危险废物 |  | 0 | 符合 |
| 粉尘 | 0.39 | 危险废物 |  | 0 | 符合 |
| 废抹布 | 2.4 | 危险废物 | 环卫部门清运、处理 | 0 | 符合 |

2、危险固废暂存措施

危险废物在厂区内暂存时，应按照《危险废物贮存污染控制标准》以及危险废物暂存场所的其他相关技术规范进行建设。

危险固废安全处置之前，需在厂区内暂存一定时间。由于这些固废中含有一些有毒有害物质，因此，暂存场所应遵守《危险废物贮存污染控制标准》以及危险废物暂存场所的其他相关技术规范要求，应有隔离设施和防风、防雨、防漏和防渗设施，以及防火消防设施，应建有堵截泄漏墙，建筑材料必须与危险废物相容等，并且要求所有暂存危废都必须存放在室内，所有地面都必须水泥硬化，四周设置导流沟，与事故应急池连通。

3、危险固废转移、运输和处置措施

（1）根据危险废物污染防治技术政策（环发[2001]199号），危险固废处理处置原则是减量化、资源化和无害化。以上危险废物必须履行申报制度，建立台帐，做好交接、外运等登记，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定，办理转移联单。

（2）危险废物委托有资质的的单位回收处置。

（3）危险废物收集、运输过程风险管理要严格按照《危险化学品安全管理条例》（2002年1月26日 国务院令第344号）执行。未经国家对危险化学品的运输实行资质认定的企业，不得运输危险化学品。为防止废物在运输过程的散落流失，要求所有运输车都必须是封闭式的，严格执行有关危险废物运输相关规定。

（4）所有危险废物，使用专用的有明显图案识别标志的容器或按规定要求的包装；运输车辆有明显的标志，配备必要的工具、器具和联络设备，附有废物泄漏情况下的应急计划数据清单，及时处理运输过程中的灾发性事故。运输危险废物，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。佩戴安全防护帽、衣、手套、鞋等必要的个体劳动保护用品。

4、一般固废的暂存和处置措施

（1）对于一般工业固废的暂存场所，应遵守《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定要求，应设有防风、防晒、防雨的集中存放场所以及消防设施，所有地面都必须水泥硬化。同时，企业应及时做好固废的清运工作。

（2）生活垃圾由环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。

上述固体废弃物只要做到及时清运，统一处置，则对周围环境影响不大。经分析，项目固废的利用处置方式符合环保要求。同时，企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的规定进行储存和管理。

# 第六章  污染防治措施

## 6.1地表水污染防治措施及其可行性论证

1、采取的污染防治措施

根据项目废水产生及水质分析情况，采取的废水治理措施：

（1）排水体制采用分流制，室外雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网，随雨水管网外排；

（2）喷淋废水收集储存于储罐中，定期送至丽水市乾远制革有限公司代为处置；

（3）生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放；

（4）设备间接冷却水循环使用；

（5）蒸汽冷凝水收集后回用于生产。

2、措施可行性论证分析

（1）纳管处理可行性论证

根据调查，项目周边市政污水收集、处理设施配套完善，项目废水经预处理达到纳管要求，纳入工业区污水管网，进入丽水市水阁污水厂是可行的。

（2）工艺废水处理达标可行性分析

根据丽水市乾远制革有限公司污水处理工程工艺设计，废水经相应工艺处理后，出水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；根据丽水市乾远制革有限公司的在线监测数据可知，各污染物排放浓度可达标，因此，项目喷淋废水委托丽水市乾远制革有限公司代为处置可行。

## 6.2地下水污染防治措施

为了保护地下水环境，要求企业采取措施从源头上控制对地下水的污染。如从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。

项目针对污染特点设置地下水、土壤重点污染防渗区和一般污染防渗区。

①项目重点污染区防渗措施为：固废堆场以及污水管线，采取粘土铺底，再在上层铺设水泥进行硬化；固废堆场四周设围堰，围堰底部用耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。

②一般污染区防渗措施：生产区路面、垃圾集中箱放置地、维修车间仓库地面采取粘土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。

③运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

## 6.3废气污染防治措施

1、废气处理方法

根据调查，目前有机废气的处理方法主要有液体吸收法、吸附法、热破坏法、生物处理法、冷凝法和光催化氧化处理法。

（1）液体吸收法

液体吸收法的原理是让有机废气的有害成分与吸收剂充分接触，从而把废气的有害成分去除。根据吸收原理的不同，液体吸收法分可以为物理吸收法和化学吸收法两种。物理吸收法的原理是根据物质的相似相容原理，把与吸收剂成分相似的有害气体溶解于吸收剂，达到净化的目的。化学吸收法是通过吸收剂与废气中的有害成分进行充分的化学反应以达到净化的目的。

该方法的优点是投资费用少，运行成本低，不仅能去除有害成分，还往往可以将其转化为工业副产品，因此，这种方法在中小型企业中得到了广泛的应用。

（2）吸附法

吸附法通过多孔固体吸附剂来处理有机废气，使有害成分在分子引力或化学键力的作用下被吸附在吸附剂表面，从而达到净化的目的。吸附多为物理吸附，过程可逆，吸附达到饱和后可用水蒸汽脱附，循环使用。吸附剂一般具有内表面积较大，对废气的吸附率较高等特点。吸附法去除效率高、能耗低、工艺成熟，在工业上得到了较多的应用。

（3）热破坏法

热破坏法也称为燃烧法，是利用明显高于有机物燃点的温度将有机废气进行氧化、热裂解。该方法是目前研究和应用较多的有机废气治理方法之一，具体可以分为直接燃烧法和催化氧化燃烧法。直接燃烧法主要采用温度在650℃至850℃中的高温容器中进行，将废气中的有机物直接燃烧，最终生成二氧化碳、水等其他与环境友好的无害产物。直接燃烧法在适当温度和保留时间条件下可以达到99%的处理效果。当有机废气中含有足够多的有机可燃物，无需再加燃料就可以自身燃烧时经济性最好。当可燃有机废气含量较低时，可将废气在焚烧炉等设备内燃烧并保证一定的可燃烧温度及含氧量和停留时间。

催化燃烧法是指有机废气在催化剂的作用下，加快有机化学反应的方法。催化燃烧法一般可达到90%至99%的处理效果。

（4）生物处理法

有机废气生物处理方法是通过某些微生物把有机废气当中的有害气体成分分解成为简单的无机物的处理方法。采用该方法进行废气处理的一般步骤为：有机废气能够溶解于水，溶解在液膜当中的有机物在浓度差的作用下逐步扩散到生物膜当中从而被附着其上的微生物迅速吸收；被微生物吸收的有机废物在微生物自身的生理代谢过程中被分解，从而最终转化为环境友好的二氧化碳和水等物质。生物处理法具有净化效率高，处理费用低等优点，但占地面积大，生物菌遭到破坏后恢复时间较长等缺点。

（5）冷凝法

冷凝法是指根据降低有害气体的温度能使其某些成分冷凝成为液体的基本原理，通过降低温度以分离有机废气中有害气体成分的方法。冷凝法处理有机废气具有净化效率高的优点，但缺点是能耗较大、运行费用较高。

（6）光催化氧化

光催化氧化法是一种新型处理有机挥发性废气的方法，该方法主要通过UV紫外光对光催化剂进行照射，使之产生高能电荷-电子空穴对，并在空气中的水、氧等物质的参与下，使附着于催化剂表面的有机挥发性气体转变为二氧化碳、水以及其他无机小分子物质的过程。该方法运行稳定，处理效果好，无后续处理，运行费用低。适于小风量、低浓度的有机废气处理，但对废气的湿度有一定的限制，湿度控制在45%时效果最佳。

2、有机废气处理方法比选

根据调查，各处理方法及其各自的优缺点见表6.3-1。

表6.3-1  废气处理方案情况及优劣点

| 方法 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 液体吸收法 | 投资费用少，运行成本低，尤其适于低浓度的有机废气的处理。 | 工艺较为复杂，吸收液不及时更换易影响处理效果，吸收液浓度较高 |
| 吸附法 | 运行稳定，去除效率较高，尤其适于低浓度的有机废气的处理。 | 需要对活性炭需要再生附属设备或更换，运行费用高 |
| 热处理法 | 去除效率高，运行稳定，净化彻底，能耗低，管理方便，适于高浓度的有机废气的处理。 | 铂，钻，钯类贵金属催化剂价格昂贵。占地面积大；失效后更换费用高；辅助加热费用昂贵，运行费用往往偏高，对污染物浓度要求较高，低浓度废气不利于燃烧，产生二次污染，燃烧废气产生具有连续性。 |
| 生物处理法 | 投资费用少，运行成本低，净化效率较高 | 占地面积大，生物菌遭到破坏后恢复时间较长 |
| 冷凝法 | 运行稳定，处理效果较好。 | 能耗较大、运行费用较高 |
| 光催化处理 | 运行稳定，处理效果好，无后续处理，运行费用低。适于小风量、低浓度的有机废气处理。 | 对废气的湿度有一定的限制，湿度控制在45%时效果最佳。 |

3、项目各废气处理工艺

（1）喷涂/冠涂工序废气

要求企业对喷涂/冠涂的涂台、烘干段和投料点进行密封，确保内部风速控制在0.4m/s以上，喷涂/冠涂主要产生点在烘干阶段，烘箱内有机废气几乎全部收集，采用引风机的方法集中到废气吸收塔，总收集效率可达到95％以上，废气收集后经水喷淋吸收，DMF吸收率可达到90％以上，其余VOCs吸收率可达到30％以上。废气经喷淋处理后再经过光氧等离子废气净化器处理后高空排放，VOCs去除效率可达到90％以上。

（2）三版工序废气

图6.3-1  有机废气处理总工艺流程图

对三版生产线所产生的废气进行收集，收集后先送入喷淋塔，吸收去除废气中的部分DMF和其他有机废气，再进入羟基氧化塔，之后进入XTPO光催化反应器，与产生的超氧负离子和氢氧自由基等强氧化性物种发生反应，最终分解成CO2和H2O，最后15m高空排放。

（3）粉尘

项目抛光、磨皮产生的粉尘经半包围式集气罩收集后再经布袋除尘处理，尾气15高排气筒排放。

（4）食堂油烟废气治理措施

食堂油烟废气经油烟净化器处理后（最低去除率75%）后通过顶楼高空排放。经治理后食堂油烟中的油烟浓度可降至2g/m3以下，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的允许排放标准的要求。

4、有机废气处理可行性分析

项目有机废气大部分在烘箱内挥发，只有物料的进出口未封闭，物料进出口为狭长窄口，因此整个烘箱接近全密闭，因此系统中的有机废气几乎全部收集。剩余有机废气在涂台等点位挥发，改造后对涂台等废气发生部位进行密封，并增加负压吸气装置并配套管线，废气收集效率可达95％以上。喷涂/冠涂工序废气采用水喷淋+光氧等离子处理工艺，水喷淋对DMF有较好的去除效率，光氧等离子补充去除其他有机废气，因此能够对喷涂/冠涂工序有机废气实现较高的去除效率。三版工序废气使用原有的羟基氧化塔+UVTi纳米管（XTPO）光催化净化处理工艺，根据浙江智慧环境检测有限公司对原有废气处理设置的监测结果，废气处理设置出口DMF为30.5mg/m3，能够达到相应排放标准。

## 6.4噪声污染防治对策

根据项目实施情况，建议采取以下措施：

（1）加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

（2）在车间、厂区周围种植一定的乔木、灌木林，有利于减少噪声污染。

（3）合理安排运输和装卸，规范操作，减少金属撞击和其它人为噪声。

## 6.5固体废物防治对策

企业产生的固体废弃物主要有生活垃圾、包装废料和废革等。

表6.5-1  固体废弃物的产生及排放情况

| 序号 | 固体废弃物 | 产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 24 | 环卫部门清运、处理 |
| 2 | 废包装桶 | 43 | 厂家回收利用 |
| 3 | 包装废料 | 24 | 环卫部门清运或外卖综合利用 |
| 4 | 废抹布 | 2.4 | 环卫部门清运 |
| 5 | 废革、边角料 | 16 | 外卖综合利用 |
| 6 | 废浆料 | 6.5 | 委托有资质的单位处置 |
| 7 | 废溶剂 | 2.8 |  |
| 8 | 粉尘 | 0.39 |  |

本次评价要求企业设置相应的危险废物暂存间。建设单位需加强管理，严格防渗、防漏，避免由于雨水浸淋、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响。

2、收集及暂存措施

企业必须建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌。只要对项目产生的危险固废妥善处理，使其有较好的出路，一般不会对环境造成二次污染。但必须特别重视对危险废物的处置，对危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定，以防危险废物流失，从而污染周围的水体及土壤。企业应制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。在运输过程中，如果管理不当或未采取适当的污染防治和安全防护措施，则极易造成污染。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。具体的防治污染环境的措施有：

①运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散；②对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；③不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；④转移危险废物时，必须按照规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告；⑤禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；⑥运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；⑦运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；⑧运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；⑨运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

危险废物在厂内暂存应遵循如下原则：

（1）危险废物贮存的一般要求

所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。

（2）危险废物贮存容器的要求

应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

（3）危险废物集中贮存设施的选址原则地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向；基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

（4）危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（5）危险废物的堆放原则

基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒；产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；不相容的危险废物不能堆放在一起。

- 6.6事故风险防范措施

- 6.6.1强化风险意识、加强安全管理

安全生产是企业立厂之本，对事故风险较大的企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：

•必须将“安全第一，以防为主”作为企业经营的基本原则；

•参照跨国企业的经验，必须将“ESH(环保、安全、健康)”作为一线经理的首要责任和义务；

•必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

•设立安全环保科，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。

•全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，各车间主任担任小组组员，形成领导负总责，全厂参与的管理模式。

•在开展ISO14001认证的基础上，积极开展ESH审计和OHSAS18001认证，全面提高安全管理水平。

•按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，厂区医院必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。

- 6.6.2运输过程风险防范措施

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等。

•项目危险品的运输主要采用车运。装运应做到定车、定人、定线和定时。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。定人就是要把管理、驾驶、押运以及装卸等工作的人员加以固定，这样就保证危险物品的运输任务始终是有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。定线和定时就是运输工具需在有关部门指定的时段内通过指定的运输路线运输。

•运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》(GB6944-86)、《危险货物包装标志》(GB190-90)、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。

•运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT3130-88)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT3145-91)、《机动车运行安全技术条件》(GB7258-87)、《轻质燃油油罐汽车通用技术条件》(GB9419-88)、《危险货物运输规则》(铁运【1987】802号)等，运输易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

•每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。

- 6.6.3储存过程风险防范措施

贮存过程事故风险主要是因设备泄漏或遭雷击而造成的火灾爆炸、水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

•危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，露天堆放的必须符合防火防爆要求。

•贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

•贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量。

•贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

•危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

•要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

- 6.6.4生产过程的风险防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发事故性污染事故的应急处理和处置能力。

对突发性污染事故的防治对策应从以下几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故或损害的主要保障，建议做好一下几方面的工作。

（1）严格把好工程设计、施工关；

（2）提高认识、完善制度、严格检查；

（3）加强技术培训，提高职工安全意识；

（4）提高事故应急处理的能力。

- 6.6.5末端处置过程风险防范措施

废气、废水等末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

•为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

•应定期检查废气处理装置中的有效性，保证处理效率，确保废气处理能够达标排放，企业废气处理装置中的活性炭应及时更换；定期检查污水处理设施废水水质，确保废水达标排放。

•各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，雨污分流，泄露物料禁止冲入废水处理系统或直排；污水站应设立车间废水接收检验池，对超标排放进行经济处罚。

•建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。

- 6.6.6厂区消防系统要求

项目生产车间内应设有室内消火栓灭火系统。此外，还配有一定数量的手提式急救消防器材。

1、室外消火栓系统：在沿厂区道路敷设的生产、消防给水系统管道上设地上式消火栓。

2、室内消火栓系统：在车间的各防火单元内均设有室内消火栓箱。消防给水干管采用双进口环网设计。

3、自动喷水灭火系统：在原料仓库内，设置湿式自动喷水灭火系统。

4、急救消防器材：为便于扑救初期火灾，在车间内设手提式干粉灭火器和手提式二氧化碳灭火器。

5、消防火灾报警：消火栓箱上的手动报警按钮和湿式自动喷水灭火系统的压力开关、水流指示器火灾报警信号，均引到消防控制室集中显示报警。

- 6.6.7事故应急预案

项目实施后，本次环评要求企业编制事故应急预案并向当地环保部门进行备案。同时配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，定期开展演练，进一步降低事故发生概率及可能造成危害。

## 6.7污染防治措施清单

污染防治措施清单见表6.7-1。

表6.7-1  污染防治措施清单

| 时段 | 类别 | 项目 | 污染防治措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 生产废水、 生活污水 | 1、排水系统严格实施清、污分流，雨污分流； 2、项目生产废水委托丽水市乾远制革有限公司处理，生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入市政污水管网，经水阁污水处理厂处理后排放。 | 达到GB8978- 1996中三级标准后纳管排放 |
|  | 地下水 | / | 固废堆场以及污水管线，采取粘土铺底，再在上层铺设水泥进行硬化；固废堆场四周设围堰，围堰底部用耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗；生产区路面、垃圾集中箱放置地、维修车间仓库地面铺水泥进行硬化；运行期严格管理，加强巡检 | / |
|  | 废气 | 喷涂/冠涂工序废气 | 要求企业对喷涂/冠涂的涂台、烘干段和投料点进行密封，确保内部风速控制在0.4m/s以上，喷涂/冠涂主要产生点在烘干阶段，烘箱内有机废气几乎全部收集，采用引风机的方法集中到废气吸收塔，总收集效率可达到95％以上，废气收集后经水喷淋吸收，DMF吸收率可达到90％以上，其余VOCs吸收率可达到30％以上。废气经喷淋处理后再经过光氧等离子废气净化器处理后高空排放，VOCs去除效率可达到90％以上。 | 达标排放，减轻对周围环境影响 |
|  |  | 粉尘废气 | 收集后经布袋除尘处理后15m高排气筒排放。 |  |
|  |  | 三版有机废气 | 企业对三版印刷、涂饰段以及投料点进行密封，确保内部风速控制在 0.4m/s以上，废气和投料废气收集率95%，涂饰工序采用引风机的方法集中到三级喷淋塔，DMF吸收率95%；三版印刷和投料点废气经羟基氧化塔处理后，VOCs吸收率30%，再经过XTPO光催化氧化净化处理达标后高空排放，VOCs去除效率90%。 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 经除油烟处理装置处理后通过专用管道集中向高空排放。 |  |
|  | 噪声 | 车间设备噪声 | 1、加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 2、在车间、厂区周围种植一定的乔木、灌木林，有利于减少噪声污染。 3、合理安排运输和装卸，规范操作，减少金属撞击和其它人为噪声。 | 厂界达标 |
|  | 固废 | 一般固废 | 1、生活垃圾由环卫部门统一清运、处理； 2、废包装桶由厂家回收利用； 3、废抹布、包装废料由环卫部门清运或外卖综合利用； 4、废革、边角料外卖综合利用； | 合理处置 |
|  |  | 危险固废 | 废浆料、废溶剂、粉尘委托有资质的单位处置 | 合理处置 |

- 6.8环保投资一览表

项目总投资1600万元，根据工程分析和污染防治措施，结合本工程的特点，项目所需环保投资130万元，占总投资的8.1%。具体见表6.8-1。

表6.8-1  项目营运期环保投资汇总

| 项目 | 内容及规模 | 投资 （万元） | 环保效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水收集储罐 | 10 | 环境突发事件应急； 废水达标排放。 |
|  | 生活废水处理装置 | 10 |  |
|  | 排污口规范化 | 5 |  |
| 废气 | 喷涂/冠涂工序废气净化装置 | 35 | 废气污染物达标排放 |
|  | 三版工序废气净化装置 | 35 |  |
|  | 布袋除尘装置 | 10 |  |
|  | 生产线密封、负压吸收系统 | 10 |  |
| 噪声 | 设备隔震降噪、消声等措施 | 5 | 隔声降噪 |
| 固废 | 一般固废堆放、清运 | 10 | 厂区卫生、清洁 |
|  | 危险废物委托资质单位处置 |  | 防止危险废物污染 |
| 合计 |  | 130 | / |

# 第七章  环境影响经济损益分析

- 7.1环保效益分析

- 7.1.1 环保经济效益分析

环境工程和环保设施的资金投入是建设项目控制污染、保护环境的重要组成部分。企业通过污染物回收治理也产生了一定的经济效益。因此，通过“三废”治理措施的投入，可产生一定的经济效益。

- 7.1.2环境效益分析

生产废水定期委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，蒸汽冷凝水回用于生产，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，不会对周边河道产生影响，保护了河网水质和水生生态环境。清污分流防止了对内河的污染，保护了群众的身体健康和经济收益。

根据现状监测，项目所在地周边SO2、NO2小时平均值及PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求，非甲烷总烃监测值能达到《大气污染物综合排放标准详解》中的要求，DMF监测值能达到国家环保局（87）国环建字160号文规定值。项目所在区域环境空气质量基本满足二类环境功能区划要求。项目实施后，根据预测，项目产生的各废气污染物经处理后排放，其有组织、无组织排放最大地面浓度占标率小于10%。DMF最大落地点浓度为0.01417mg/m3，占标率为7.08%；非甲烷总烃最大落地点浓度为0.08155mg/m3，占标率为4.07%。由于最大地面污染物浓度远小于标准值，因此，各废气的排放对周边大气环境不会产生超标影响。

此外，项目产生的危险废物委托有资质单位处置，使资源综合利用，减少了对环境的污染，对环境具有一定的正效应。

因此，只要严格执行“三同时”，做好污染控制和治理工作，切实做好污染防治措施，所有污染物达标排放，污染物排放的影响可以在环境可承受的范围内，企业生产也能在经济和环境协调氛围中发展。从上分析可知，项目的环境效益明显。

- 7.2环境经济损益分析小结

项目产生的污染物会对当地的环境产生一定的影响，但总体上，项目的清洁生产程度较高，通过污染治理、合理布局、绿化等措施基本可以消除。从社会效益方面来看，项目的建设不仅能解决一部分人的就业问题，缓解近几年来越来越重的就业压力，促进当地经济的发展；从环境效益方面来看，在企业投入资金实施各项环保措施的基础上，项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响很小，周围环境可维持现状。

因此从社会、环境经济效益方面看，项目的建设可以带来一定的社会效益，在企业投入资金实施各项环保措施的基础上，项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响很小。项目建设在环境经济损益分析上是可行的。

# 第八章  环境管理与环境监测

企业环境管理是专业环境管理的重要组成部份，它以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、教育和行政手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和运行，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一，经济效益与环境效益的统一。项目实施后，应按有关环保主管部门的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。

8.1环境管理

企业环境管理是专业环境管理的重要组成部份，它以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、教育和行政手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和运行，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一，经济效益与环境效益的统一。项目建成后，应按有关环保主管部门的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。

根据生产组织及环境保护要求的特点，建设单位应设置一个生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作机构网络――安环部，由一位副总经理主管生产和环保工作，既由一名副总经理主管生产和安全环保工作，下面再建立车间——班组环保分级管理制度，安环科负责对全厂环保工作的监督和管理，企业应按照环保分级管理制度建立三级管理网络。三级管理网络的环保管理机构的运行模式设置按图8.1-1进行。

图8.1-1  环保管理运行模式图

厂区内日常环保管理可由车间及各集中处理设施负责，安环部主要起到监督管理协调作用，并进行环保一体化考核，对日常环保难点提出整改要求。为提高工作效率，环保监测工作可由监测中心负责，但需要专门安排有关监测人员。

要建立预防事故排放的制度和添置必要的设备，并加强人员培训，加强防火、防爆、防泄漏管理。加强对固废(残液、残渣)的管理，防止产生二次污染。

8.2污染物排放管理要求

项目工程组成主要包括主体工程、公用工程、环保工程组成，具体工程组成见表3.2-5。主体工程、环保工程、公用工程应与主体工程一并落实到位，同时设计、安装、投入使用。企业应规范原材料仓库，按照生产需求合理取用原料。

项目污染防治措施见表6.7-1。企业应落实本环评提出的各项污染防治措施，设备按照参数设定正常运行，确保污染物达标排放。

企业各废气排放口预留取样孔，便于取样监测。

此外，企业应根据浙环控[1997]122号文《浙江省排污口设置规范化整治管理办法》的要求在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。

①项目实施后，企业应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物（或产生公害）的种类、数量、浓度、排放去向等情况。

②项目的废水排放实现雨污分流。

③废气排气筒设置便于采样，附近设置环境保护标志。

8.3管理制度

结合国家有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，企业应建立相应的环保管理制度，主要内容有：

1、建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络，实施厂、车间及具体管理人员的三级环保责任制。根据企业的实际情况建立环保科，具体负责全企业的环保管理工作，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全企业的环保管理水平。

2、严格执行“三同时”的管理条例。严格按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“三同时”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”。

3、建立报告制度。对排放的废水、废气等污染物实行排污许可证登记，按照地方环保主管部门的要求执行排污月报制度。固体废弃物实施台账制度，对产生的固废量、处置量进行及时登记，每月考核，真正使管理工作落到实处，有效地提高各环保设备的运转率和净化效率，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，以接受环保部门的监督。

4、健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。

5、加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料的使用、产品生产及输出、废气处理等信息应进行跟踪记录。

6、加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在生产劳动过程中的位置和责任。加强新招人员的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。

- 8.4环境监测

企业内部环境监测是企业环境管理的耳目，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，判断企业生产运行是否正常，评价环保设施及其治理效果，为防治污染提供科学依据。

- 8.4.1监测机构

项目的监测机构是厂环保科直接领导、管理的单位。监测站的工作人员应具备环境监测及相关专业的大学专科毕业的程度；监测站应装备有适应工作所需要的分析仪器和设备。

环保科应负责对项目所排放的废水、废气、噪声进行日常监测工作及废水排放的控制，定期检查各污染物治理设施的运转情况，保证各处理设施的正常运转，并将有关监测数据记录汇总存档，以备定期上报有关部门。环保科必须指定专门人员，负责项目废水的定期外运并保证按规定的排放点排放。

- 8.4.2环境监测计划

1、营运期监测

营运期的常规监测主要是对工程的污染源进行监测。建议主要对噪声、环境空气和污水纳管水质等进行定期监测，可委托有资质的检测单位完成，以便及时掌握工程环保设施的运行状况。具体环境监测计划可参照表8.4-1实施。

表8.4-1  环境监测计划一览表

| 类别 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废 水 | 废水总排放口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、DMF | 1次/半年 |
|  |  | 雨水排放口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、DMF | 1次/半年 |
|  | 废 气 | 有机废气 处理装置 | DMF、VOCs | 1次/半年 |
|  |  | 粉尘 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  | 四周厂界无组织 | 颗粒物、DMF、VOCS | 1次/半年 |
|  | 固 废 | / | 废物名称、产生量、外运量、利用量、利用率、历年堆存量、堆放位置等 | 1次/季度 |
|  | 噪 声 | 厂区内 主要噪声源 | Leq、设备维修状况 | 1次/半年 |
|  |  | 四周厂界外1m | Leq | 1次/半年 |

2、竣工验收监测和调查

项目建成后后必须由环保部门组织环评“三同时”验收，验收单位需对环保设施及管理机构建设情况进行调查，主要内容见表8.4-2和表8.4-3。

表8.4-2  项目“三同时”调查内容一览表

| 设施情况 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 有机废气处理装置收集、排放设施 | 收集和处理效率、落实情况、排放达标情况 |
| 粉尘收集、排放设施 | 处理效率、落实情况、排放达标情况 |
| 车间抽排风系统 | 落实情况 |
| 清污分流情况 | 落实情况 |
| 喷淋废水、洗桶废水委托处置情况 | 落实情况 |
| 固废处置 | 落实情况 |
| 环保组织机构 | 完善程度及合理性 |
| 环保投资 | 落实情况 |

表8.4-3  项目“三同时”验收监测建议方案

| “三废” 类型 | 处理设施名称 | 采样点 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理设施 入网口 | 排放口 | pH、CODCr、氨氮、SS、总磷、DMF | 连续2个周期，每周期采样1次 |
|  | 雨水排放口 | 雨水排放口 | pH、CODCr、氨氮、SS、总磷、DMF | 连续2个周期，每周期采样1次 |
| 废气 | 有机废气处理装置 | 进、出口 | DMF、VOCS浓度、速率 | 连续2个周期，每周期采样2次 |
|  | 布袋除尘器 | 进、出口 | 颗粒物浓度、速率 |  |
|  | 无组织废气 | 厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个对照点 | 颗粒物、DMF、VOCS | 连续2天，每天采样2次 |
| 厂界噪声 | 厂界四侧 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 共监测2天，每天昼夜间各1次 |

- 8.4.3 监测台帐记录

1、对于企业自测、委托监测等各种监测项目应建立台帐记录，以满足企业自查及环保监管的需要。

2、对固体废物的处理采取严格的管理制度，建立一般固废、危险固废台帐制度及申报制度，危险固废还应遵从《危险固废转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

- 8.4.4 监测成果的管理

监测数据应在监测结果后一个月内上报丽水市环保局。

监测数据应由环境监测站建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告书和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存。

项目的部分监测工作可委托有资质的检测单位进行监测。

# 第九章  环境影响评价结论

## 9.1项目概况

皮革是传统的服装、鞋帽、箱包、球类用品以及人类生活多方面选用的材料，由于天然皮革成本高，对环境污染严重，很难满足市场的需求。自2003年以来，合成革及其配套产业一直是丽水经济技术开发区工业的重要组成部分，产值约占开发区全部工业总产值的47%，约占全国合成革总产值的7.11%，税收约占开发区全部工业税收的45.1%。

但在环保局整治行动中发现，合成革企业涉及项目环保审批的违法问题存在，主要表现为批少建多，未批先建，批建不符、未经环保“三同时”验收等现象。为此，2016年4月开发区委托的浙江师范大学环境科学与工程研究编制了《合成革后段企业与干法生产线产排污咨询报告》，通过后段企业的生产及产排污调查摸底与前段干法生产线的产排污调查进行分析测算，在区域污染总量不突破，环境负面影响不增加前提下，得出后段的三版（含一版、二版）、直涂、压花、揉纹、贴膜等与前段干法生产线的VOCs排放平衡替代方案，即1条干法前段生产线平衡替代4.49条直涂线，1条干法前段生产线平衡替代35.02条三版线。

丽水市精博超纤科技有限公司原名为丽水市精创超纤革业有限公司，丽水市精创超纤革业有限公司由丽水市长丰皮塑有限公司改组而成，位于丽水经济技术开发区金亭路12号，租用丽水市恒森金属制品有限公司的闲置厂房，主要从事于合成革的加工。2007年企业申报审批《丽水市长丰皮塑有限公司年产252万米合成革后段加工项目》，并于2007年7月10日通过丽水市环保局审批（丽环建[2007]108号）。

丽水市精博超纤科技有限公司以水性合成革为原辅材料，然而当时由于水性合成革生产工艺并不成熟，且市场太小，因此，企业实际以溶剂型合成革三版机、直涂机等生产线设备，导致企业一直未通过环保“三同时”验收，为此受到丽水市环保局行政处罚。考虑此历史原因，且企业已形成一定的规模，并为丽水经济技术开发区产业链的完整与后续产业深加工起到积极作用，同时也为地方税收作出一定的贡献，且根据《合成革后段企业与干法生产线产排污及防控措施咨询报告》结论：丽水经济技术开发区通过干法前段生产线有机废气产排污，置换后段处理企业有机废气产排污的量，从而促成14家后段合成革企业的启动环保审批与验收程序。同时由于企业租赁的丽水市恒森金属制品有限公司的生产厂房已出售，为此，企业决定整体搬迁至丽水经济技术开发区惠明街6号，租用丽水市创溢纺织科技有限公司的生产厂房，总建筑面积为3082.64平方米，在不突破原有产能的前提下，通过使用蒸汽集中供热管网供热，优化有机废气联合处理系统等方式进行提升改造，项目总投资1600万元。

- 9.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

由监测结果统计分析可以看出，项目所在地周边SO2、NO2小时平均值及PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求，非甲烷总烃监测值能达到《大气污染物综合排放标准详解》中的要求，DMF监测值能达到国家环保局（87）国环建字160号文规定值。项目所在区域环境空气质量基本满足二类环境功能区划要求。

（2）地表水环境质量现状

根据监测数据分析，碧湖渡口、石牛断面的所有监测指标能满足《地表水环境质量标准》（GB38358-2002）Ⅲ类要求。

（3）地下水环境质量现状

根据监测数据分析，各监测点地下水高锰酸钾指数、氨氮、挥发性酚类、亚硝酸盐和锰等标指数大于1，不能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类标准，其余指标能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的Ⅲ类标准。分析地下水高锰酸钾指数、氨氮、挥发性酚类、亚硝酸盐和锰超标的原因为开发区建设初期污水管网不完善和开发区内企业可能存在跑冒滴漏，因此，浅层地下水受污染。

（4）土壤环境质量现状

由监测结果可知，区域土壤本底监测指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的三级标准，说明当地土壤环境质量良好。

（5）声环境质量现状

根据噪声现状监测，项目所在地四周的声环境能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，噪声本底值不高，声环境质量较好。

- 9.3项目“三废”排放情况

根据工程分析，项目建设后“三废”发生量与排放量情况见表9.3-1。

表9.3-1  项目污染源强汇总

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | DMF | 有组织 | 30.49 | 30.21 | 0.3 |
|  |  |  | 无组织 | 1.53 | 0 | 1.53 |
|  |  | VOCs（含DMF） | 有组织 | 121.09 | 119.94 | 1.17 |
|  |  |  | 无组织 | 6.06 | 0 | 6.06 |
|  |  | 粉尘 | 有组织 | 0.24 | 0.238 | 0.002 |
|  | 厨房 | 油烟 | 有组织 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0036 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 530 （委托丽水市乾远制革有限公司代为处置） |  | 530 | 0 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 1920 |  | 0 | 1920 |
|  |  | CODCr | 0.67 |  | 0.57 | 0.1 |
|  |  | 氨氮 | 0.06 |  | 0.05 | 0.01 |
| 固废 | 1 | 生活垃圾 | 24 |  | 24 | 0 |
|  | 2 | 废包装桶 | 43 |  | 43 | 0 |
|  | 3 | 包装废料 | 24 |  | 24 | 0 |
|  | 4 | 废革、边角料 | 16 |  | 16 | 0 |
|  | 5 | 废浆料 | 6.5 |  | 6.5 | 0 |
|  | 6 | 废溶剂 | 2.8 |  | 2.8 | 0 |
|  | 7 | 废抹布 | 2.4 |  | 2.4 | 0 |
|  | 8 | 粉尘 | 0.39 |  | 0.39 | 0 |
| 噪声 | 主要来自于生产线，其噪声源强为70~90dB(A) |  |  |  |  |  |

与原审批项目污染源强对比情况见表9.3-2。

表9.3-2  与原审批项目污染源强对比   单位：t/a

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 原环评排放量 | 项目排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | DMF | 有组织 | 0.15 | 0.3 | 0.15 |
|  |  |  | 无组织 | - | 1.53 | 1.53 |
|  |  | VOCs（含DMF） | 有组织 | 5 | 1.17 | -3.83 |
|  |  |  | 无组织 | - | 6.06 | 6.06 |
|  |  | 粉尘 | 有组织 | - | 0.002 | 0.002 |
|  |  |  | 无组织 | - | 0 | - |
|  | 燃煤废气 | 烟尘 | 有组织 | 0.048 | 0 | -0.048 |
|  |  | SO2 | 有组织 | 0.969 | 0 | -0.969 |
|  |  | NO2 | 有组织 | 0.82 | 0 | -0.82 |
|  | 厨房 | 油烟 | 有组织 | - | 0.0036 | 0.0036 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 450 |  | 0 | - |
|  |  | CODCr | 0.225 |  | 0 | - |
|  |  | 氨氮 | - |  | 0 | - |
|  | 生活污水 | 废水量 | 1512 |  | 1920 | 408 |
|  |  | CODCr | 0.53 |  | 0.1 | -0.43 |
|  |  | 氨氮 | - |  | 0.01 | 0.01 |
| 固废 产生量 | 1 | 生活垃圾 | 19 |  | 24 | - |
|  | 2 | 废包装桶 | 8 |  | 43 | - |
|  | 3 | 包装废料 |  |  | 24 | - |
|  | 4 | 废革、边角料 |  |  | 16 | - |
|  | 5 | 废浆料 |  |  | 6.5 | - |
|  | 6 | 废溶剂 |  |  | 2.8 | - |
|  | 7 | 废抹布 |  |  | 2.4 | - |
|  | 8 | 粉尘 |  |  | 0.39 | - |

- 9.4主要环境影响评价结论

（1）环境空气影响

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的SCREEN3模型预测分析，项目产生的各大气污染物经处理后排放，其有组织、无组织排放最大地面浓度占标率均小于10%。DMF最大落地点浓度为0.01417mg/m3，占标率为7.08%；非甲烷总烃最大落地点浓度为0.08155mg/m3，占标率为4.07%。由于最大地面污染物浓度远小于标准值，因此，各废气的排放对周边大气环境不会产生超标影响。

经计算，项目不设置大气环境防护距离，项目生产车间需设置100m的卫生防护距离。根据调查，距离企业最近的敏感点是北侧的水阁村，距厂界约400m，项目卫生防护距离范围之内无居民等敏感点，满足卫生防护距离的要求。

（2）水环境影响

企业生产废水定期委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，蒸汽冷凝水回用于生产，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。

项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自：

①项目产生的污水排地表水环境，再渗入补给含水层。企业生产过程产生的配料桶清洗废水和喷淋废水收集储存于储罐中，定期委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，蒸汽冷凝水回用于生产，职工的生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，不直接排入附近地表水体，不会对地表径流造成影响，继而也不会因补给地下水造成影响。

②固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗可能引起的地下水污染。本环评要求企业应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。危险固废暂存处有关要求按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》执行，项目所有危险废物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化且可收集地面冲洗水，并设有防雨设施。一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》储存。

因此只要落实好建设项目的废水集中收集处理工作，同时做好厂内地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，对地下水环境影响较小。

（3）固体废弃物影响

项目在生产过程中产生的废弃物包括废包装桶、包装废料、废革、废浆料、废溶剂、废抹布、粉尘和生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废包装桶由厂家回收利用；包装废料、废抹布由环卫部门清运或外卖综合利用；废革、边角料外卖综合利用；废浆料、废溶剂、粉尘委托有资质的单位处置。所产生的固废分类收集，堆放于专门的危险固废暂存场所及一般固废暂存场所，并做到及时清运处置。经过上述处理后，项目产生的固废基本上能做到综合利用，不会对周围环境产生不利影响。

（4）声环境影响

根据预测结果可知，各厂界昼、夜间预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。因此，在采取本环评提出的各项污染治理措施的基础上，各声源产生的噪声衰减至各厂界能满足相关标准要求，对周围声环境的影响较小。

- 9.5主要环境影响评价结论

- 9.5.1污染防治措施清单

污染防治措施清单见表9.5-1。

表9.5-1  污染防治措施清单

| 时段 | 类别 | 项目 | 污染防治措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 生产废水、 生活污水 | 1、排水系统严格实施清、污分流，雨污分流； 2、项目生产废水委托丽水市乾远制革有限公司处理，生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入市政污水管网，经水阁污水处理厂处理后排放。 | 达到GB8978- 1996中三级标准后纳管排放 |
|  | 地下水 | / | 固废堆场以及污水管线，采取粘土铺底，再在上层铺设水泥进行硬化；固废堆场四周设围堰，围堰底部用耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗；生产区路面、垃圾集中箱放置地、维修车间仓库地面铺水泥进行硬化；运行期严格管理，加强巡检 | / |
|  | 废气 | 喷涂/冠涂工序废气 | 要求企业对喷涂/冠涂的涂台、烘干段和投料点进行密封，确保内部风速控制在0.4m/s以上，喷涂/冠涂主要产生点在烘干阶段，烘箱内有机废气几乎全部收集，采用引风机的方法集中到废气吸收塔，总收集效率可达到95％以上，废气收集后经水喷淋吸收，DMF吸收率可达到90％以上，其余VOCs吸收率可达到30％以上。废气经喷淋处理后再经过光氧等离子废气净化器处理后高空排放，VOCs去除效率可达到90％以上。 | 达标排放，减轻对周围环境影响 |
|  |  | 粉尘废气 | 收集后经布袋除尘处理后15m高排气筒排放。 |  |
|  |  | 三版有机废气 | 企业对三版印刷、涂饰段以及投料点进行密封，确保内部风速控制在 0.4m/s以上，废气和投料废气收集率95%，涂饰工序采用引风机的方法集中到三级喷淋塔，DMF吸收率95%；三版印刷和投料点废气经羟基氧化塔处理后，VOCs吸收率30%，再经过XTPO光催化氧化净化处理达标后高空排放，VOCs去除效率90%。 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 经除油烟处理装置处理后通过专用管道集中向高空排放。 |  |
|  | 噪声 | 车间设备噪声 | 1、加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 2、在车间、厂区周围种植一定的乔木、灌木林，有利于减少噪声污染。 3、合理安排运输和装卸，规范操作，减少金属撞击和其它人为噪声。 | 厂界达标 |
|  | 固废 | 一般固废 | 1、生活垃圾由环卫部门统一清运、处理； 2、废包装桶由厂家回收利用； 3、废抹布、包装废料由环卫部门清运或外卖综合利用； 4、废革、边角料外卖综合利用； | 合理处置 |
|  |  | 危险固废 | 废浆料、废溶剂、粉尘委托有资质的单位处置 | 合理处置 |

- 9.5.2环保投资

项目总投资1600万元，根据工程分析和污染防治措施，结合本工程的特点，项目所需环保投资130万元，占总投资的8.1%。

- 9.6“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线和环境准入负面清单符合性分析

项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，所在区域的环境功能区划为南城环境重点准入区（1102-Ⅵ-0-1），属于环境重点准入区，不属于生态保护红线范围内。项目主要从事于PU合成革（后段加工），属于塑料制品业，属于三类工业项目，与“南城环境重点准入区（1102-Ⅵ-0-1）”中的负面清单对比可知，项目不属于负面清单的范围。

（2）环境质量底线符合性分析

由监测结果统计分析可以看出，项目所在地周边SO2、NO2小时平均值及PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求，非甲烷总烃监测值能达到《大气污染物综合排放标准详解》中的要求，DMF监测值能达到国家环保局（87）国环建字160号文规定值。项目所在区域环境空气质量基本满足二类环境功能区划要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的SCREEN3模型预测分析，项目产生的各大气污染物经处理后排放，其有组织、无组织排放最大地面浓度占标率均小于10%。DMF最大落地点浓度为0.01417mg/m3，占标率为7.08%；非甲烷总烃最大落地点浓度为0.08155mg/m3，占标率为4.07%。由于最大地面污染物浓度远小于标准值，因此，各废气的排放对周边大气环境不会产生超标影响。

根据监测数据分析，碧湖渡口、石牛断面的所有监测指标能满足《地表水环境质量标准》（GB38358-2002）Ⅲ类要求。企业生产废水定期委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，蒸汽冷凝水回用于生产，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，因此，不会对周围地表水造成污染，同时企业落实好建设项目的废水集中收集处理工作，同时做好厂内地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，对地下水环境影响较小。

（3）资源利用上线符合性分析

项目租用丽水市创溢纺织科技有限公司的部分生产厂房，不新增土地；项目能源消耗较少；项目用水主要为职工生活用水、洗桶用水、喷淋用水和设备冷却水，用水量较少，企业总体的资源消耗量较少。

- 9.7建设项目环评审批原则符合性分析

- 9.7.1项目选址合理性分析

项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，位于丽水经济技术开发区，属于重点开发区，项目主要从事于PU合成革（后段加工），属于塑料制品业，符合《丽水市城市总体规划（2013~2030年）》、《丽水经济开发区水阁工业区控制性详细规划》和《丽水市莲都区（市区）环境功能区划》的要求。

根据现场调查，距离企业最近的敏感点在400以外，项目生产车间设置100m的卫生防护距离，项目卫生防护距离范围之内无居民等敏感点，满足卫生防护距离的要求。

项目所在区域的环境质量尚可，根据工程分析及影响分析表明：只要项目确保废气、废水治理设施正常运行，项目实施后能维持当地大气和水环境的现状质量，不会使现状质量出现降级。要求企业加强噪声防治措施，严格按照环评报告书提出的措施，实施噪声防治，做到厂界噪声的达标。

虽然项目本身有一定的污染，但因项目废水经处理达标后纳入丽水市水阁污水处理厂处理，不排入附近地表水体；车间工艺废气和噪声在采取相应的处理措施后可以达标排放；固体废弃物经过分类收集处理后，不得排放，即实现零排放。另外，由环境经济损益分析可知，项目的建设可以带来一定的社会效益，在企业投入资金实施各项环保措施的基础上，项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响很小。

综合上述分析，项目选址基本合理。

- 9.7.2建设项目环评审批原则符合性分析

（1）建设项目符合环境功能区划的要求

项目主要从事于PU合成革（后段加工），属于塑料制品业，属于三类工业项目，不属于环境功能区禁止类项目。项目生产过程中产生的“三废”经处理后可做到达标排放，因此，项目符合丽水市莲都区（市区）环境功能区划。

（2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

项目实行清污分流、雨污分流。企业生产废水定期委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，蒸汽冷凝水回用于生产，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。

项目生产过程中产生的废气主要为有机废气、抛光、磨皮粉尘和食堂废气。喷涂/冠涂工序废气经收集后采用水喷淋+光氧等离子废气净化器处理后高空排放；三版有机废气经收集后采用水喷淋+羟基氧化塔+XTPO光催化氧化处理后高空排放；食堂油烟经除油烟处理装置处理后通过专用管道集中向高空排放。

项目在生产过程中产生的废弃物包括废包装桶、包装废料、废革、废浆料、废溶剂、废抹布、粉尘和生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废包装桶由厂家回收利用；包装废料、废抹布由环卫部门清运或外卖综合利用；废革、边角料外卖综合利用；废浆料、废溶剂、粉尘委托有资质的单位处置。最终固体废弃物实现零排放。

项目产生的各类污染物经过治理后可达标排放，符合达标排放原则。

（3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

根据工程分析，项目污染因子中被纳入总量控制指标的有烟粉尘、VOCs。

项目生产废水委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的要求：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减，因此，项目水污染物可不进行区域替代削减。

根据工程分析，项目大气污染物主要为烟粉尘和VOCs，烟粉尘排放量：0.002t/a，VOCs排放量：7.23t/a，则烟粉尘的总量控制建议值为0.002t/a，VOCs的总量控制建议值为7.23t/a。

因此，项目各污染物排放总量在落实总量平衡方案后符合总量控制原则。

（4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

根据环境质量现状监测可知，环境空气质量现状、声环境质量现状、地表水环境现状和土壤环境现状能满足环境功能区划要求。

根据工程分析可知，项目实施后，废气排放量较小，对周围环境的影响较小；根据计算可知，项目生产车间须设置100m的卫生防护距离，根据现场调查，距离企业最近的敏感点在400以外，项目卫生防护距离范围之内无居民等敏感点，满足卫生防护距离的要求。

企业生产废水定期委托丽水市乾远制革有限公司代为处置，蒸汽冷凝水回用于生产，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准后，排入丽水市水阁污水厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。

项目加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，在此基础上，项目噪声对周围环境的影响较小。

因此项目实施后，在采取了有关污染防治措施后，可以维持区域环境质量现状，符合环境功能区要求。

- 9.7.3建设项目环评审批要求符合性分析

（1）清洁生产要求的符合性

企业选用设备为先进、可靠、高效，选用原材料为环保型材料，项目污染物产生量较低，产生的废物收集后可回收利用，在物耗、能耗等方面均达到国内同类企业先进水平，因此项目的建设符合清洁生产要求。

（2）规划环评的符合性

项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，位于丽水经济技术开发区，属于重点开发区，项目主要从事于PU合成革（后段加工），属于塑料制品业，符合《丽水市城市总体规划（2013~2030年）》、《丽水经济开发区水阁工业区控制性详细规划》。

（3）建设项目风险防范措施的符合性

项目可能发生环境风险主要为原辅料运输、贮存与生产过程中可能发生的泄漏、有机废气处理装置火灾爆炸和废水事故性排放。要求企业严格执行国家有关危险品运输、贮存的规定，通过采取有限措施，防范污染事故发生。一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故排放，特别是对周围水环境的影响。

因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，项目运行过程环境污染风险是可控的。

- 9.7.4建设项目其他部门审批要求符合性分析

（1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，位于丽水经济技术开发区，属于重点开发区，项目主要从事于PU合成革（后段加工），属于塑料制品业，符合《丽水市城市总体规划（2013~2030年）》、《丽水经济开发区水阁工业区控制性详细规划》和《丽水市莲都区（市区）环境功能区划》的要求。

（2）产业政策符合性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，项目产品属于允许发展类产品，工艺为允许采用的工艺。另外项目不属于丽水市生态工业限制发展类和禁止发展类项目清单中的限制和禁止发展类项目，符合丽水市负面清单制度要求。因此，项目的建设符合国家、浙江省及丽水市的相关产业政策要求。

因此，项目的建设能够符合其他部门审批要求相关规定的。

## 9.8总结论

丽水市精博超纤科技有限公司超细纤维聚氨酯合成革（搬迁技改）项目位于丽水经济技术开发区惠明街6号，项目选址基本符合丽水市莲都区（市区）环境功能区划、丽水市城市总体规划和丽水经济技术开发区发展规划的要求。项目的实施符合相关法律法规以及国家和地方产业政策的要求，只要建设单位认真落实本报告提出的各项合理可行的污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目建设和营运过程中各污染物能达标排放，项目建设可满足当地环境质量要求及总量控制要求，根据建设单位编制的公众参与统计，项目公众参与未收到相关意见与建议。因此，从环境保护角度看，项目是可行的。